Документация по планировке территории СНТ «Сибирь»

Том III

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта

Текстовая часть

Шифр: А-63.1026-19 ПМТ.ТЧ

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-63.1026-19 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-63.1026-19 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-63.1026-19 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры | А-63.1026-19 ППТ.МОП-1 | б/м |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-63.1026-19 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-63.1026-19 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | А-63.1026-19 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-63.1026-19 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-63.1026-19 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-63.1026-19 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили | А-63.1026-19 ППТ.МОП-8 | 1:100 |
|  | Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны | А-63.1026-19 ППТ.МОП-9 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-63.1026-19 ППТ.ТЧ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том III А-63.1026-19 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-63.1026-19 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-63.1026-19 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

Главный архитектор проекта _________________Е.С. Левшунова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | А.С. Компаниец |
| Архитекторы | Д.С. Герасева Д.Р. Каримова А.С. Мунасова Д.Г. Боровская |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.Г. Гаврилова |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.И. Красноперов А.О. Якубова Г.А. Чистоступов А.С. Волкова |
| Кадастровые инженеры | А.А. Лобанова Р.М. Мухатметгалин |
| Инженер технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	18

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД	25

3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	25

4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ	26

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ	26

Чертеж межевания территории	38

Чертеж по обоснованию межевания территории	39

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу ООО «Первая Кадастровая Компания» в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 01.11.2019);

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 14.06.2019 N 190-п "О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры» (далее РНГП).

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п;

- Генеральный план городского поселения Пойковский, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 21.04.2017 №299 (далее – ГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района, утвержденные Решением Думы Нефтеюганского района от 23.01.2019 №322 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 №573 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нефтеюганского района» (далее – МНГП Нефтеюганского района);

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Пойковский, утвержденные Решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 22.09.2017 №328 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Пойковский от 17.04.2015 №129 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Пойковский» (далее – МНГП);

- Правила землепользования и застройки городского поселения Пойковский, утвержденные Решением Думы Нефтеюганского района от 19.04.2017 №304 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Пойковский» (далее – ПЗЗ).

2. Исходные данные, выданные заказчиком, в т.ч. техническое задание, топографическая съемка масштаба 1:500.

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 56 ГК РФ). Картографические материалы в формате Mapinfo (mid/mif).

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2019г. ООО «Первая кадастровая компания»).

Современное использование

Территория находится в восточной части городского поселения Пойковский.

Территория представляет собой преимущественно застройку участками для сельскохозяйственного использования. Участки частично застроены.

Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке на проектируемой территории проложены инженерные сооружения и коммуникации: кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ (КЛ-6кВ), 0,4 кВ (КЛ-0,4кВ).

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровый квартал 86:08:0020302), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Основные положения проекта межевания территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размещения объектов капитального строительства и территорий общего пользования.

Перед проведением кадастровых работ провести уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:505, границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 1

Землеустройство

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование | Форма собственности | Общая площадь земельного участка (кв.м) | Статус | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кадастровый квартал 86:08:0020302 КПТ «30» января 2020 г. КУВИ-001/2020-1771505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86:08:0020302:1009 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 117 | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Частная | 569 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1967 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 1км автомобильной дороги Подъезд к пгт Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №117 |
| 2 | 86:08:0020302:1010 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 46 | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Частная | 649 кв. м | Учтенный | - |
| 3 | 86:08:0020302:1011 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, Территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 91 | - | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1960 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 91 |
| 4 | 86:08:0020302:1016 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", северо-западная часть массива, участок № 13 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 960 кв. м | Учтенный | - |
| 5 | 86:08:0020302:1110 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 76 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1339 кв. м | Учтенный | - |
| 6 | 86:08:0020302:1111 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 67 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 7 | 86:08:0020302:1112 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 10 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1130 кв. м | Учтенный | - |
| 8 | 86:08:0020302:1116 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 38 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1011 кв. м | Учтенный | - |
| 9 | 86:08:0020302:1118 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 112 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1287 кв. м | Учтенный | - |
| 10 | 86:08:0020302:1119 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 113 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1142 кв. м | Учтенный | - |
| 11 | 86:08:0020302:1120 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 84 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1160 кв. м | Учтенный | - |
| 12 | 86:08:0020302:1125 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 81 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 759 кв. м | Учтенный | - |
| 13 | 86:08:0020302:1126 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок №16 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 600 кв. м | Учтенный | - |
| 14 | 86:08:0020302:1127 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №119 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 856 кв. м | Учтенный | - |
| 15 | 86:08:0020302:1138 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 125 | - | Частная | 602 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1983 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, пгт Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №125 |
| 16 | 86:08:0020302:1146 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 92 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1243 кв. м | Учтенный | - |
| 17 | 86:08:0020302:1150 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №49 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 953 кв. м | Учтенный | - |
| 18 | 86:08:0020302:871 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 1 | - | Частная | 1370 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1962 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, пгт Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 1 |
| 19 | 86:08:0020302:1468 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, садоводческое некоммерческое товарищество "Сибирь", участок № 2 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 838 кв. м | Учтенный | - |
| 20 | 86:08:0020302:1615 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 17/1 | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | Частная | 400 кв. м | Учтенный | - |
| 21 | 86:08:0020302:870 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 17 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 1214 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1402 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, 1км автомобильной дороги Подъезд к пгт.Пойковский, СНТ"Сибирь", уч.17 |
| 22 | 86:08:0020302:899 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 15 | - | - | 888 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1869 628331 , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, пгт Пойковский, территория СНТ "Сибирь", участок №15 |
| 23 | 86:08:0020302:905 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Нефтеюганский, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северо-западная часть массива, участок № 14 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 421 кв. м | Учтенный | - |
| 24 | 86:08:0020302:896 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь" , земельный участок 12 | - | Частная | 667 кв. м | Учтенный | - |
| 25 | 86:08:0020302:1456 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги "Подъезд к пгт. Пойковский", СНТ "Сибирь", участок № 11 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 501 кв. м | Учтенный | - |
| 26 | 86:08:0020302:1299 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 9 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 914 кв. м | Учтенный | - |
| 27 | 86:08:0020302:904 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северная часть массива, участок № 8 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 720 кв. м | Временный | - |
| 28 | 86:08:0020302:1476 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, 1 км. Автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», СНТ «Сибирь», участок №18 | - | Частная | 532 кв. м | Учтенный | - |
| 29 | 86:08:0020302:977 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", северо-западная часть массива, участок №19 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 952 кв. м | Учтенный | - |
| 30 | 86:08:0020302:857 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, пгт. Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества Сибирь, земельный участок №21 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | - | 1140 кв. м | Учтенный | - |
| 31 | 86:08:0020302:849 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северо-западная часть массива, участок №22 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 904 кв. м | Учтенный | - |
| 32 | 86:08:0020302:916 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северо-западная часть массива, участок № 23 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 705 кв. м | Учтенный | - |
| 33 | 86:08:0020302:972 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 24 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 705 кв. м | Учтенный | - |
| 34 | 86:08:0020302:997 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №25 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 620 кв. м | Учтенный | - |
| 35 | 86:08:0020302:1197 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 26 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1097 кв. м | Учтенный | - |
| 36 | 86:08:0020302:855 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», СНТ "Сибирь", участок №28 | - | - | 636 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1968 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, пгт Пойковский, 1 км автомобильной дороги "Подъезд к пгт. Пойковский", СНТ "Сибирь", уч.28 |
| 37 | 86:08:0020302:854 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п.Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к п.Пойковский», северная часть массива, участок № 29 | Под иными объектами специального назначения | - | 625 кв. м | Учтенный | - |
| 38 | 86:08:0020302:2044 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №30 | - | Частная | 728 кв. м | Учтенный | - |
| 39 | 86:08:0020302:2045 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 31 | - | Частная | 861 кв. м | Учтенный | - |
| 40 | 86:08:0020302:895 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, СНТ "Сибирь", земельный участок 52 | - | Частная | 634 кв. м | Учтенный | - |
| 41 | 86:08:0020302:913 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», западная часть массива, участок № 51 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 561 кв. м | Учтенный | - |
| 42 | 86:08:0020302:1226 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №50 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 568 кв. м | Учтенный | - |
| 43 | 86:08:0020302:919 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 48 | - | Частная | 1054 кв. м | Учтенный | - |
| 44 | 86:08:0020302:850 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества Сибирь, земельный участок 47 | - | Частная | 940 кв. м | Учтенный | - |
| 45 | 86:08:0020302:1596 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 45/1 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 750 кв. м | Учтенный | - |
| 46 | 86:08:0020302:1595 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 45 | - | Частная | 750 кв. м | Учтенный | - |
| 47 | 86:08:0020302:1199 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 44 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 927 кв. м | Учтенный | - |
| 48 | 86:08:0020302:1178 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 43 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 731 кв. м | Учтенный | - |
| 49 | 86:08:0020302:975 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №42 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1202 кв. м | Учтенный | - |
| 50 | 86:08:0020302:875 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автодороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северо-восточная часть массива, участок № 40 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 1108 кв. м | Учтенный | - |
| 51 | 86:08:0020302:958 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северо-восточная часть массива, участок № 39 | Под иными объектами специального назначения | - | 863 кв. м | Учтенный | - |
| 52 | 86:08:0020302:897 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 37 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1263 кв. м | Учтенный | - |
| 53 | 86:08:0020302:846 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги, "Подъезд к пгт.Пойковский", северо-восточная часть массива,участок №64 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 1275 кв. м | Учтенный | - |
| 54 | 86:08:0020302:844 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги "Подъезд к пгт.Пойковский", СНТ "Сибирь", участок №63 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 1010 кв. м | Учтенный | - |
| 55 | 86:08:0020302:860 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», северо-восточная часть массива, СНТ "Сибирь", участок № 61 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 1208 кв. м | Учтенный | - |
| 56 | 86:08:0020302:1216 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №60 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 821 кв. м | Учтенный | - |
| 57 | 86:08:0020302:1198 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 59 | - | Частная | 8132 кв. м | Учтенный | - |
| 58 | 86:08:0020302:976 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», центральная часть массива, участок № 58 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 764 кв. м | Учтенный | - |
| 59 | 86:08:0020302:880 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, Территория садоводческого некоммерческого товарищества Сибирь, земельный участок 57 | - | Частная | 1047 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:185 628331 , Нефтеюганский р-н, пгт Пойковский, 1 км. авто-дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», центральная часть массива, участок № 57 |
| 60 | 86:08:0020302:884 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район., пгт. Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 56 | - | - | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 61 | 86:08:0020302:942 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автодороги «Подъезд к пгт.Пойковский», центральная часть массива, участок № 55 | - | - | 1121 кв. м | Учтенный | - |
| 62 | 86:08:0020302:894 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 54 | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | - | 659 кв. м | Учтенный | - |
| 63 | 86:08:0020302:861 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский р-н, пгт.Пойковский, 1 км. автодороги «Подъезд к пгт.Пойковский», западная часть массива, участок № 53 | - | - | 1254 кв. м | Учтенный | - |
| 64 | 86:08:0020302:878 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества Сибирь, земельный участок 77 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 850 кв. м | Учтенный | - |
| 65 | 86:08:0020302:876 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п.Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к п.Пойковский», центральная часть массива, участок № 75 | - | - | 1253 кв. м | Учтенный | - |
| 66 | 86:08:0020302:852 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества Сибирь, земельный участок 74 | - | Частная | 864 кв. м | Учтенный | - |
| 67 | 86:08:0020302:900 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок 73 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 791 кв. м | Учтенный | - |
| 68 | 86:08:0020302:962 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 72 | Под иными объектами специального назначения | Частная | 938 кв. м | Учтенный | - |
| 69 | 86:08:0020302:1995 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирь», участок 71 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1096 кв. м | Учтенный | - |
| 70 | 86:08:0020302:1996 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирь», участок 70 | - | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 71 | 86:08:0020302:1997 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирь», участок 69 | - | Частная | 1224 кв. м | Учтенный | - |
| 72 | 86:08:0020302:1443 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 68 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 925 кв. м | Учтенный | - |
| 73 | 86:08:0020302:915 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», северо-западная часть массива, участок № 66 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 74 | 86:08:0020302:971 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 65а | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 75 | 86:08:0020302:959 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 65 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 76 | 86:08:0020302:1307 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 64 а | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1001 кв. м | Учтенный | - |
| 77 | 86:08:0020302:902 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 137 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 1213 кв. м | Учтенный | - |
| 78 | 86:08:0020302:901 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 131 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 79 | 86:08:0020302:867 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 78 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 723 кв. м | Учтенный | - |
| 80 | 86:08:0020302:2027 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 79 | - | Частная | 1047 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:2068 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, городское поселение Пойковский,территория садового некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок №79 |
| 81 | 86:08:0020302:2028 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, СНТ "Сибирь", земельный участок 80 | - | Частная | 1148 кв. м | Учтенный | - |
| 82 | 86:08:0020302:978 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 82 | - | Частная | 839 кв. м | Учтенный | - |
| 83 | 86:08:0020302:1452 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь", участок № 83 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1056 кв. м | Учтенный | - |
| 84 | 86:08:0020302:1599 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь" участок " 85 | - | Частная | 1047 кв. м | Учтенный | - |
| 85 | 86:08:0020302:917 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок №136 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | - | 660 кв. м | Учтенный | - |
| 86 | 86:08:0020302:903 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 132 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | - | 636 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1097 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский, 1 км автомобильной дороги "Подъезд к п.Пойковский", южная часть массива, участок 132 |
| 87 | 86:08:0020302:970 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 133 | - | Собственность публично-правовых образований | 672 кв. м | Учтенный | - |
| 88 | 86:08:0020302:1306 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 134 | - | Частная | 721 кв. м | Учтенный | - |
| 89 | 86:08:0020302:1852 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 135 | - | Частная | 691 кв. м | Учтенный | - |
| 90 | 86:08:0020302:954 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», южная часть массива, участок № 135 а | Под иными объектами специального назначения | Частная | 566 кв. м | Учтенный | - |
| 91 | 86:08:0020302:1426 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества Сибирь, земельный участок 126 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1286 кв. м | Учтенный | - |
| 92 | 86:08:0020302:935 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 124 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 873 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1892 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 124 |
| 93 | 86:08:0020302:957 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 127 | - | Частная | 1426 кв. м | Учтенный | - |
| 94 | 86:08:0020302:914 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 128 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | - | 961 кв. м | Учтенный | - |
| 95 | 86:08:0020302:898 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский муниципальный район, городское поселение Пойковский, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Сибирь", земельный участок 129 | - | Частная | 1185 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1970 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский, территория СНТ "Сибирь", участок № 129 |
| 96 | 86:08:0020302:1380 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 130 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 587 кв. м | Учтенный | - |
| 97 | 86:08:0020302:996 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 116 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 744 кв. м | Учтенный | - |
| 98 | 86:08:0020302:1864 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, СНТ «Сибирь», участок № 118 | - | Частная | 615 кв. м | Учтенный | - |
| 99 | 86:08:0020302:883 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», юго-восточная часть массива, участок № 108 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 845 кв. м | Учтенный | - |
| 100 | 86:08:0020302:1405 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», центральная часть массива, участок № 109 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 631 кв. м | Учтенный | - |
| 101 | 86:08:0020302:1406 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», центральная часть массива, участок № 109 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 632 кв. м | Учтенный | - |
| 102 | 86:08:0020302:1580 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги "Подъезд к пгт.Пойковский", СНТ "Сибирь", участок № 111 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 605 кв. м | Учтенный | - |
| 103 | 86:08:0020302:955 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 106 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 655 кв. м | Учтенный | - |
| 104 | 86:08:0020302:918 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», юго-восточная часть массива, участок № 105 | Под иными объектами специального назначени | - | 11047 кв. м | Учтенный | - |
| 105 | 86:08:0020302:906 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, пгт. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к пгт.Пойковский», юго-восточная часть массива, участок № 104 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | - | 953 кв. м | Учтенный | - |
| 106 | 86:08:0020302:877 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Пойковский, 1 км. автомобильной дороги «Подъезд к п.Пойковский», юго-восточная часть массива, участок № 95 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Частная | 1393 кв. м | Учтенный | - |
| 107 | 86:08:0020302:1459 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 94 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 727 кв. м | Учтенный | - |
| 108 | 86:08:0020302:934 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Нефтеюганский, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги "Подъезд к пгт. Пойковский", юго-восточная часть массива, участок №93 | - | Частная | 931кв. м | Учтенный | - |
| 109 | 86:08:0020302:956 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 90 | - | Частная | 1500 кв. м | Учтенный | - |
| 110 | 86:08:0020302:1801 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок 89 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 1047 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1975 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, пгт. Пойковский, СНТ "Сибирь", участок №89 |
| 111 | 86:08:0020302:856 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 км автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский», СНТ "Сибирь", участок № 88 | Под иными объектами специального назначени | Частная | 1345 кв. м | Учтенный | Тип: Здание 86:08:0020302:1090 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский, 1 км автомобильной дороги "Подъезд к п.Пойковский", центральная часть массива, участок 88 |
| 112 | 86:08:0020302:1175 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, СНТ "Сибирь", участок № 114 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 765 кв. м | Учтенный | - |
| 113 | 86:08:0020302:1367 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок № 116 в | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | - | 679 кв. м | Учтенный | - |
| 114 | 86:08:0020302:1424 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок №116г | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Частная | 957 кв. м | Учтенный | - |
| 115 | 86:08:0020302:104 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, СНТ «Сибирь», участок №116г | Под иными объектами специального назначени | Собственность публично-правовых образований | 1030 кв. м | Учтенный | - |

Основные положения проекта межевания территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью взаимоувязанного размещения садовых участков, общественной застройки, улично-дорожной сети.

Межевание территории предусматривается в 3 этапа – уточнение границ, раздел и образование земельных участков путем перераспределения.

Территории, не подлежащие межеванию, отсутствуют.

- Таблица 2

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2020 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 12,76 | 12,76 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию – всего, в том числе: | га | 12,76 | 12,76 |
| 2.1 | Участков зоны ведения садоводства, огородничества (СХЗ 704), в т.ч.: | га | 12,76 | 12,76 |
|  | - ведение садоводства (13.2) | га | 0,0 | 8,74 |
|  | - магазины (4.4) | га | 0,0 | 0,15 |
|  | - земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | га | 0,0 | 1,14 |
|  | - существующие виды пользования | га | 12,76 | 2,73 |
| 5 | Земли неразграниченной государственной собственности | га | 1,1 | 0,0 |

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Проект межевания территорий разрабатывается для подлежащих застройке территорий в границах красных линий, устанавливаемых в проекте планировки территории. Подготовка проекта межевания разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков для проектируемых объектов капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания являются:

- определение местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;

- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки и градостроительными регламентами.

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

- межеванию подлежат образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. К таким участкам относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной сети и коммуникаций инженерно-технического обеспечения, площадок общего пользования.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:

1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулирования.

2. Кадастровый план территории с номером: 86:08:0020302.

Площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство принималась путем расчета размеров земельных участков в соответствии с РНГП, МНГП, ПЗЗ: минимальный - 0,04 га. максимальный - 0,15 га.

Расчет участков под объекты социального обслуживания производились в соответствии с СП 42.13330.2016, РНГП.

Таблица 3

Расчет площади земельных участков для проектируемых объектов

| № | Объект | Единица измерения | Нормативный показатель | Расчетная величина, м2 | Проектное решение, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/1 | Магазин смешанной торговли | кв.м | 0,03 га/100 кв.м при торговой площади до 150 кв.м | 165 | 747 |
| 18 | Сторожка с правлением объединения, в т.ч: | - | - | - | 721 |
|  | - сооружение для хранения средств пожаротушения | - | - | - | - |

Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

Зона растениеводства – СХЗ 704

Ведение садоводства (13.2):

Размеры земельных участков – 0,04-0,15 га.

Магазины (4.4):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена.

Таблица 4

Ведомость образуемых земельных участков

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ8 | 86:08:0020302:904 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 708 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:904 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ9 | 86:08:0020302:1299 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 875 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1299 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ10 | 86:08:0020302:1112 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1120 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1112 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ11 | 86:08:0020302:1456 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 492 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1456 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ12 | 86:08:0020302:896 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 662 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:896 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ17/1 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 747 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1615 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | магазины (4.4) |
| :ЗУ18 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 721 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1476 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | магазины (4.4) |
| :ЗУ19 | 86:08:0020302:977 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 890 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:977 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ21 | 86:08:0020302:857 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1147 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:857 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ22 | 86:08:0020302:849 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 913 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:849 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ24 | 86:08:0020302:972 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 704 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:972 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ25 | 86:08:0020302:997 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 618 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:997 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ26 | 86:08:0020302:1197 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1068 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1197 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ27 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 631 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ28 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 705 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:855 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ29 | 86:08:0020302:854 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 663 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:854 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ30 | 86:08:0020302:2044 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 673 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:2044 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ31 | 86:08:0020302:2045 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 850 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:2045 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ37 | 86:08:0020302:897 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1263 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:897 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ42 | 86:08:0020302:975 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1219 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:975 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ43 | 86:08:0020302:1178 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 716 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1178 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ44 | 86:08:0020302:1199 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 910 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1199 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ45 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1431 | Образование земельного участка путем объединения и перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020302:1595, 86:08:0020302:1596 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ46 | 86:08:0020302:1010 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 661 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1010 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ47 | 86:08:0020302:850 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 945 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:850 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ48 | 86:08:0020302:919 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 988 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:919 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ49 | 86:08:0020302:1150 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 891 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1150 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ50 | 86:08:0020302:1226 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 544 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1226 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ51 | 86:08:0020302:913 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 540 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:913 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ52 | 86:08:0020302:895 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 694 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:895 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ53 | 86:08:0020302:861 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1261 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:861 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ54 | 86:08:0020302:894 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 663 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:894 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ55 | 86:08:0020302:942 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1125 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:942 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ56 | 86:08:0020302:884 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1488 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:884 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ57 | 86:08:0020302:880 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1044 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:880 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ58 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1168 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:976 с землями, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ59 | 86:08:0020302:1198 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 792 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1198 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ60 | 86:08:0020302:1216 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 792 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1216 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ61 | 86:08:0020302:860 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1178 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:860 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ62 | 86:08:0020302:851 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1297 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:851 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ64а | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 748 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1307 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ65 | 86:08:0020302:959 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 815 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:959, раздел земельного участка (сохранение участка в измененных границах) | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ65/1 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 714 | Образование земельного участка путем раздела существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:959, перераспределение с землями, собственность на которые не разграничена, в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ65а | 86:08:0020302:971 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1479 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:971 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ66 | 86:08:0020302:915 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 762 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:915, раздел земельного участка (сохранение участка в измененных границах) в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ66/1 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 785 | Образование земельного участка путем раздела существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:915, перераспределение с землями, собственность на которые не разграничена, в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ67 | 86:08:0020302:1111 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1403 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1111 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ68 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 908 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1443 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ69 | 86:08:0020302:1997 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1213 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1997 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ70 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1497 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена 86:08:0020302:1996 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ71 | 86:08:0020302:1995 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1093 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1995 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ72 | 86:08:0020302:962 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 948 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:962 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ73 | 86:08:0020302:900 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 800 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:900 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ74 | 86:08:0020302:852 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 875 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:852 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ75 | 86:08:0020302:876 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1134 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:876 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ76 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1116 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1110 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ77 | 86:08:0020302:878 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 904 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:878 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ78 | 86:08:0020302:867 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 729 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:867 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ79 | 86:08:0020302:2027 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 588 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:2027 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ80 | 86:08:0020302:2028 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1140 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:2028 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ81 | 86:08:0020302:1125 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 803 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1125 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ82 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 994 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:978 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ83 | 86:08:0020302:1452 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1022 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1452 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ84 | 86:08:0020302:1120 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1143 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1120 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ87 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1233 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ89 | 86:08:0020302:1801 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 941 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1801 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ91 | 86:08:0020302:1011 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1439 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1011 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ92 | 86:08:0020302:1146 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1237 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1146 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ94 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 723 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1459 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ95 | 86:08:0020302:877 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1360 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:877 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ104 | 86:08:0020302:906 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 970 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:906 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ105 | 86:08:0020302:918 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1082 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:918 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ107 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 558 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ109а | 86:08:0020302:1405 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 623 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1405 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ109 | 86:08:0020302:1406 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 601 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1406 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ110 | 86:08:0020302:1908 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 602 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1908 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ111 | 86:08:0020302:1580 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 585 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1580 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ112 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1270 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1118 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ113 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1031 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1119 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ114 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 765 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ115 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 879 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ116а | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 765 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ116б | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 898 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ116в | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 679 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1367 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ116г | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 957 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1424 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ116 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 639 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:996 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ117 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 507 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1009 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ118 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 740 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1864 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ123 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 650 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ125 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 496 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1138 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ125а | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 736 | Раздел 86:08:0020302:505 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ126 | 86:08:0020302:1426 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1297 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1426 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ127 | 86:08:0020302:957 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1301 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:957 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ128 | 86:08:0020302:914 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1011 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:914 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ129 | 86:08:0020302:898 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1077 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:898 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ130 | 86:08:0020302:1380 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 592 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1380 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ131 | 86:08:0020302:901 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1500 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:901 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ133 | 86:08:0020302:970 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 664 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:970 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ134 | 86:08:0020302:1306 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 719 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:1306 | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ135 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1234 | Образование земельного участка путем объединения перераспределения существующих земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020302:954 и 86:08:0020302:1852 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ136 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 664 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:917 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |
| :ЗУ137 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1325 | Образование земельного участка путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020302:902 в соответствии со ст.11.7 ЗК РФ | ведение садоводства (13.2) |

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения.

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Таблица 5

Ведомость образуемых земельных участков

| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ201 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1228 | Раздел 86:08:0020302:505 | земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ202 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 1970 | Раздел 86:08:0020302:505 | земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ203 | - | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 3318 | Раздел 86:08:0020302:505 | земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ204 | 86:08:0020302:505 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский | 4889 | Раздел 86:08:0020302:505 с сохранением исходного участка в измененных границах | земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользование для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого публичного сервитута вне границ проектирования проектом не предусматривается.

# 3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории указаны в гл.1, 2.

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

# 4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ

В границах проектирования отсутствуют границы лесничеств, участки лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. Проект межевания территории разрабатывается в отношении территории садоводства садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирь».

# 5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ

:ЗУ1, ЗУ2…., ЗУn – условный номер вновь образуемого участка в соответствии с чертежом межевания;

№1, 2….,№n – номера характерных точек границ образуемых земельных участков и их частей.

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ (граница элемента планировочной структуры – СНТ «Сибирь»)

Площадь – 127560 м2. №; X; Y. 1; 953822.05; 3495011.42. 2; 953854.01; 3495059.65. 3; 953885.36; 3495106.96. 4; 953877.05; 3495114.16. 5; 953873.83; 3495116.87. 6; 953921.09; 3495170.47. 7; 953955.57; 3495213.83. 8; 953954.32; 3495215.06. 9; 953933.17; 3495235.87. 10; 953900.63; 3495263.61. 11; 953895.29; 3495268.38. 12; 953911.51; 3495287.36. 13; 953931.2; 3495309.4. 14; 953942.75; 3495321.27. 15; 953953.52; 3495333.69. 16; 953972.9; 3495355.35. 17; 953978.46; 3495361.68. 18; 953952.34; 3495380.47. 19; 953942.25; 3495387.73. 20; 953917.98; 3495403.28. 21; 953911.81; 3495407.25. 22; 953869.02; 3495434.66. 23; 953861.13; 3495424.46. 24; 953838.52; 3495403.98. 25; 953818.35; 3495381.23. 26; 953803.98; 3495392.83. 27; 953790.95; 3495376.74. 28; 953792.81; 3495375.25. 29; 953779.88; 3495359.33. 30; 953791.83; 3495349.39. 31; 953808.81; 3495335.29. 32; 953791.26; 3495315.29. 33; 953785.61; 3495320.49. 34; 953769.48; 3495291.91. 35; 953767.27; 3495288. 36; 953747.82; 3495303.33. 37; 953729.92; 3495281.68. 38; 953719.5; 3495290.39. 39; 953713.16; 3495281.56. 40; 953686.89; 3495302.98. 41; 953682.65; 3495306.66. 42; 953676.43; 3495311.06. 43; 953691.91; 3495341.18. 44; 953702.6; 3495361.73. 45; 953711.36; 3495377.8. 46; 953714.68; 3495386.24. 47; 953743.08; 3495460.15. 48; 953749.53; 3495478.21. 49; 953756.65; 3495476.16. 50; 953759.84; 3495495.83. 51; 953720.56; 3495511.9. 52; 953713.58; 3495488.6. 53; 953708.53; 3495471.73. 54; 953687.74; 3495402.39. 55; 953680.49; 3495378.16. 56; 953661.47; 3495393.47. 57; 953642.77; 3495410.26. 58; 953636.21; 3495402.16. 59; 953613.84; 3495421.26. 60; 953593.53; 3495440.6. 61; 953579.01; 3495452.79. 62; 953568.16; 3495440.56. 63; 953550.69; 3495453.38. 64; 953549.44; 3495451.97. 65; 953512.77; 3495477.98. 66; 953510.23; 3495479.32. 67; 953493.68; 3495454.32. 68; 953489.17; 3495449.34. 69; 953462.42; 3495410.7. 70; 953464.36; 3495403.52. 71; 953471.53; 3495395.96. 72; 953474.51; 3495392.72. 73; 953471.38; 3495388.69. 74; 953474.88; 3495376.86. 75; 953472.22; 3495374.59. 76; 953485.49; 3495325.26. 77; 953490.61; 3495306.3. 78; 953494.91; 3495290.41. 79; 953495.39; 3495288.58. 80; 953508.39; 3495271.57. 81; 953522.03; 3495253.7. 82; 953527.4; 3495246.67. 83; 953536.53; 3495240.23. 84; 953554.76; 3495228.15. 85; 953571.59; 3495217.3. 86; 953573.7; 3495215.89. 87; 953554.53; 3495188. 88; 953555.36; 3495187.44. 89; 953573.33; 3495178.01. 90; 953595.02; 3495166.65. 91; 953613.99; 3495156.67. 92; 953625.46; 3495151.03. 93; 953617.98; 3495141.93. 94; 953647.08; 3495122.21. 95; 953650.35; 3495127.22. 96; 953668.82; 3495116.39. 97; 953675.92; 3495111.65. 98; 953671.47; 3495105.69. 99; 953700.5; 3495085.77. 100; 953698.77; 3495083.33. 101; 953727.92; 3495065.63. 102; 953735.75; 3495061.98. 103; 953732.59; 3495057.32. 104; 953756.12; 3495041.06. 105; 953790.03; 3495018.36. 106; 953799.37; 3495024.91. 1; 953822.05; 3495011.42.

Таблицы координат характерных точек границ образуемых земельных участков

| :ЗУ8 Площадь – 708 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953937.87; 3495195.74. 2; 953953.91; 3495215.47. 3; 953933.17; 3495235.87. 4; 953920.89; 3495220.03. 5; 953918.45; 3495216.93. 1; 953937.87; 3495195.74. | :ЗУ9 Площадь – 875 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953918.68; 3495172.14. 2; 953937.87; 3495195.74. 3; 953918.45; 3495216.93. 4; 953912.23; 3495209.07. 5; 953913.32; 3495208.22. 6; 953909.72; 3495203.94. 7; 953904.11; 3495198.32. 8; 953897.65; 3495192.22. 1; 953918.68; 3495172.14. |
| --- | --- |
| :ЗУ10 Площадь – 1120 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953897.22; 3495146.46. 2; 953918.68; 3495172.14. 3; 953897.65; 3495192.22. 4; 953891.71; 3495187.72. 5; 953886.9; 3495183.3. 6; 953880.47; 3495177.83. 7; 953876.21; 3495172.84. 8; 953870.73; 3495167.04. 1; 953897.22; 3495146.46. | :ЗУ11 Площадь – 492 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953887.55; 3495135.36. 2; 953897.22; 3495146.46. 3; 953870.73; 3495167.04. 4; 953861.14; 3495155.87. 1; 953887.55; 3495135.36. |
| :ЗУ12 Площадь – 662 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953874.23; 3495120.06. 2; 953887.55; 3495135.36. 3; 953861.14; 3495155.87. 4; 953851.69; 3495143.95. 5; 953848.82; 3495140.26. 1; 953874.23; 3495120.06. | :ЗУ17/1 Площадь – 747 м2 4.4 Магазины. №; X; Y. 1; 953784.37; 3495022.15. 2; 953799.76; 3495038.62. 3; 953771.38; 3495057.11. 4; 953756.12; 3495041.06. 1; 953784.37; 3495022.15. |
| :ЗУ18 Площадь – 721 м2 4.4 Магазины. №; X; Y. 1; 953756.12; 3495041.06. 2; 953771.38; 3495057.11. 3; 953746.97; 3495078.15. 4; 953738.75; 3495066.61. 5; 953732.59; 3495057.32. 1; 953756.12; 3495041.06. | :ЗУ19 Площадь – 890 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953771.38; 3495057.11. 2; 953789.29; 3495076.86. 3; 953764.45; 3495099.37. 4; 953746.97; 3495078.15. 1; 953771.38; 3495057.11. |
| :ЗУ21 Площадь – 1147 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953789.29; 3495076.86. 2; 953790.29; 3495077.96. 3; 953802.05; 3495090.94. 4; 953811.19; 3495100.97. 5; 953784.55; 3495125.79. 6; 953764.45; 3495099.37. 1; 953789.29; 3495076.86. | :ЗУ22 Площадь – 913 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953812.43; 3495100.06. 2; 953821.23; 3495109.22. 3; 953828.98; 3495118.09. 4; 953797.94; 3495143.38. 5; 953784.55; 3495125.79. 6; 953811.19; 3495100.97. 1; 953812.43; 3495100.06. |
| :ЗУ24 Площадь – 704 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953840.83; 3495131.32. 2; 953848.82; 3495140.26. 3; 953851.69; 3495143.95. 4; 953820.24; 3495170.24. 5; 953808.9; 3495156.6. 1; 953840.83; 3495131.32. | :ЗУ25 Площадь – 618 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953851.69; 3495143.95. 2; 953861.14; 3495155.87. 3; 953830.96; 3495181.53. 4; 953828.96; 3495179.06. 5; 953820.24; 3495170.24. 1; 953851.69; 3495143.95. |
| :ЗУ26 Площадь – 1068 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953861.14; 3495155.87. 2; 953870.73; 3495167.04. 3; 953876.21; 3495172.84. 4; 953880.47; 3495177.83. 5; 953847.78; 3495199.09. 6; 953845.93; 3495200. 7; 953835.38; 3495187.02. 8; 953830.96; 3495181.53. 1; 953861.14; 3495155.87. | :ЗУ27 Площадь – 631 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953891.71; 3495187.72. 2; 953856.26; 3495212.05. 3; 953845.93; 3495200. 4; 953847.78; 3495199.09. 5; 953880.47; 3495177.83. 6; 953886.9; 3495183.3. 1; 953891.71; 3495187.72. |
| :ЗУ28 Площадь – 705 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953904.11; 3495198.32. 2; 953866.85; 3495224.19. 3; 953856.26; 3495212.05. 4; 953891.71; 3495187.72. 5; 953897.65; 3495192.22. 1; 953904.11; 3495198.32. | :ЗУ29 Площадь – 663 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953904.11; 3495198.32. 2; 953909.7; 3495203.93. 3; 953913.32; 3495208.22. 4; 953912.23; 3495209.07. 5; 953877.16; 3495236.01. 6; 953866.85; 3495224.19. 1; 953904.11; 3495198.32. |
| :ЗУ30 | :ЗУ31 |
| Площадь – 673 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953912.23; 3495209.07. 2; 953918.45; 3495216.93. 3; 953920.89; 3495220.03. 4; 953888.09; 3495248.69. 5; 953877.16; 3495236.01. 1; 953912.23; 3495209.07. | Площадь – 850 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953920.89; 349 220.03. 2; 953933.17; 3495235.87. 3; 953900.81; 3495263.46. 4; 953888.09; 3495248.69. 1; 953920.89; 3495220.03. |
| :ЗУ37 Площадь – 1262 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953953.52; 3495333.69. 2; 953978.46; 3495361.68. 3; 953952.34; 3495380.47. 4; 953948.4; 34 5379. 5; 953943.9; 3495376.59. 6; 953926.34; 3495359. 1; 953953.52; 3495333.69. | :ЗУ42 Площадь – 1219 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953887.15; 3495258.86. 2; 953911.51; 3495287.36. 3; 953884.1; 3495311.01. 4; 953871.82; 3495289.36. 5; 953864.06; 3495280.36. 1; 953887.1; 3495258.86. |
| :ЗУ43 | :ЗУ44 Площадь – 910 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953853.58; 3495221.03. 2; 953860.09; 3495228.62. 3; 953870.27; 3495240.44. 4; 953871.62; 3495242.46. 5; 953848.71; 3495262.22. 6; 953846.97; 3495263.69. 7; 953835.87; 3495249.37. 8; 953829.47; 3495240.82. 9; 953851.72; 3495222.53. 1; 953853.58; 3495221.03. |
| Площадь – 716 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953871.62; 3495242.46. 2; 953887.15; 3495258.86. 3; 953864.06; 3495280.36. 4; 953849.64; 3495263.36. 5; 953848.71; 3495262.22. 1; 953871.62; 3495242.46. |  |
| :ЗУ45 Площадь – 1431 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953825.25; 3495186.21. 2; 953853.58; 3495221.03. 3; 953851.72; 3495222.53. 4; 953829.47; 3495240.82. 5; 953822.38; 3495231.31. 6; 953805.92; 3495215.33. 7; 953800.23; 3495206.94. 8; 953824.4; 3495186.9. 1; 953825.25; 3495186.21. | :ЗУ46 Площадь – 661 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953812.08; 3495170.58. 2; 953825.25; 3495186.21. 3; 953824.4; 3495186.91. 4; 953800.23; 3495206.94. 5; 953799.35; 3495205.74. 6; 953787.17; 3495191.39. 1; 953812.08; 3495170.58. |
| :ЗУ47 Площадь – 945 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953793.29; 3495148.3. 2; 953812.08; 3495170.58. 3; 953787.17; 3495191.39. 4; 953780.39; 3495183.42. 5; 953768.34; 3495169.46. 1; 953793.29; 3495148.3. | :ЗУ48 Площадь – 988 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953774.81; 3495125.29. 2; 953793.29; 3495148.3. 3; 953768.34; 3495169.46. 4; 953753.52; 3495152.24. 5; 953748.8; 3495146.73. 1; 953774.81; 3495125.29. |
| :ЗУ49 Площадь – 891 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953758.89; 3495105.52. 2; 953768.81; 3495117.37. 3; 953774.81; 3495125.29. 4; 953748.8; 3495146.73. 5; 953733.2; 3495128.35. 6; 953731.45; 3495126.34. 1; 953758.89; 3495105.52. | :ЗУ50 Площадь – 544 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953748.88; 3495093.46. 2; 953758.89; 3495105.52. 3; 953731.45; 3495126.34. 4; 953721.39; 3495113.88. 1; 953748.88; 3495093.46. |
| :ЗУ51 Площадь – 540 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953738.71; 3495080.47. 2; 953748.88; 3495093.46. 3; 953721.39; 3495113.88. 4; 953712.33; 3495101.58. 1; 953738.71; 3495080.47. | :ЗУ52 Площадь – 694 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953727.92; 3495065.63. 2; 953738.71; 3495080.47. 3; 953712.33; 3495101.58. 4; 953700.72; 3495085.62. 5; 953700.5; 3495085.77. 6; 953698.77; 3495083.33. 1; 953727.92; 3495065.63. |
| :ЗУ53 Площадь – 1261 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953700.72; 3495085.62. 2; 953712.33; 3495101.58. 3; 953721.39; 3495113.88. 4; 953692.75; 3495134.95. 5; 953675.92; 3495111.65. 6; 953671.47; 3495105.69. 7; 953700.5; 3495085.77. 1; 953700.72; 3495085.62. | :ЗУ54 Площадь – 663 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953721.39; 3495113.88. 2; 953731.45; 3495126.34. 3; 953733.2; 3495128.35. 4; 953704.83; 3495149.41. 5; 953692.75; 3495134.95. 1; 953721.39; 3495113.88. |
| :ЗУ55 Площадь – 1125 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953733.2; 3495128.35. 2; 953748.8; 3495146.73. 3; 953753.52; 3495152.24. 4; 953725.24; 3495174.11. 5; 953704.83; 3495149.41. 1; 953733.2; 3495128.35. | :ЗУ56 Площадь – 1488 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953753.52; 3495152.24. 2; 953768.34; 3495169.46. 3; 953780.39; 3495183.42. 4; 953754.24; 3495206.57. 5; 953749; 3495200.3. 6; 953725.24; 3495174.11. 1; 953753.52; 3495152.24. |
| :ЗУ57 Площадь – 1044 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953780.39; 3495183.42. 2; 953787.17; 3495191.39. 3; 953799.35; 3495205.74. 4; 953773.68; 3495229.84. 5; 953754.24; 3495206.57. 1; 953780.39; 3495183.42. | :ЗУ58 Площадь – 1168 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953799.35; 3495205.74. 2; 953800.23; 3495206.94. 3; 953805.92; 3495215.33. 4; 953822.38; 3495231.31. 5; 953794.92; 3495254.6. 6; 953779.62; 3495236.84. 7; 953773.68; 3495229.84. 1; 953799.35; 3495205.74. |
| :ЗУ59 Площадь – 792 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953822.38; 3495231.31. 2; 953835.87; 3495249.37. 3; 953821.49; 3495261.31. 4; 953809.57; 3495271.85. 5; 953794.92; 3495254.6. 1; 953822.38; 3495231.31. | :ЗУ60 Площадь – 792 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953835.87; 3495249.37. 2; 953846.97; 3495263.69. 3; 953848.71; 495262.22. 4; 953849.64; 3495263.36. 5; 953847.58; 3495267.08. 6; 953824.49; 3495291.14. 7; 953809.57; 3495271.85. 8; 953821.49; 3495261.31. 1; 953835.87; 3495249.37. |
| :ЗУ61 Площадь – 1178 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953849.64; 3495263.36. 2; 953864.0; 3495280.36. 3; 953871.82; 3495289.36. 4; 953843.86; 3495314.26. 5; 953842.53; 3495312.66. 6; 953838.56; 3495307.65. 7; 953824.49; 3495291.14. 8; 953847.58; 3495267.08. 1; 953849.64; 3495263.36. | :ЗУ62 Площадь – 1297 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953871.82; 3495289.36. 2; 953884.1; 3495311.01. 3; 953892.97; 3495321.29. 4; 953866.3; 3495342.71. 5; 953843.86; 3495314.26. 1; 953871.82; 3495289.36. |
| :ЗУ64а Площадь – 748 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953892.31; 3495391.04. 2; 953899.85; 3495398.39. 3; 953901.33; 3495404.52. 4; 953896.06; 3495415.6. 5; 953897.05; 3495416.71. 6; 953869.02; 3495434.66. 7; 953862.18; 3495425.81. 8; 953876.68; 3495409.08. 1; 953892.31; 3495391.04. | :ЗУ65 Площадь – 815 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953875.54; 3495366.79. 2; 953893.45; 3495388.88. 3; 953892.31; 3495391.04. 4; 953876.68; 3495409.08. 5; 953855.19; 3495387.24. 1; 953875.54; 3495366.79. |
| :ЗУ65а Площадь – 1479 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953860.06; 3495347.27. 2; 953875.54; 3495366.79. 3; 953855.19; 3495387.24. 4; 953838.52; 3495403.98. 5; 953818.35; 3495381.23. 6; 953818.8; 3495380.87. 7; 953819.78; 3495379.45. 8; 953831.72; 3495369.91. 1; 953860.06; 3495347.27. | :ЗУ65/1 Площадь – 714 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953855.19; 3495387.24. 2; 953876.68; 3495409.08. 3; 953862.18; 3495425.81. 4; 953861.13; 3495424.46. 5; 953838.52; 3495403.98. 1; 953855.19; 3495387.24. |
| :ЗУ66 Площадь – 762 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953847.35; 3495331.45. 2; 953860.06; 3495347.27. 3; 953831.72; 3495369.91. 4; 953818.73; 3495351.48. 1; 953847.35; 3495331.45. | :ЗУ66/1 Площадь – 785 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953818.73; 3495351.48. 2; 953831.72; 3495369.91. 3; 953819.78; 3495379.45. 4; 953818.8; 3495380.87. 5; 953803.98; 3495392.83. 6; 953790.95; 3495376.74. 7; 953792.81; 3495375.25. 8; 953809.61; 3495361.83. 9; 953808.08; 3495358.93. 1; 953818.73; 3495351.48. |
| :ЗУ67 Площадь – 1403 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953833.61; 3495314.45. 2; 953847.35; 3495331.45. 3; 953818.73; 3495351.48. 4; 953808.08; 3495358.93. 5; 953809.61; 3495361.83. 6; 953792.81; 3495375.25. 7; 953779.88; 3495359.33. 8; 953791.83; 3495349.39. 9; 953808.81; 3495335.29. 1; 953833.61; 3495314.45. | :ЗУ68 Площадь – 908 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953815.92; 3495292.27. 2; 953833.61; 3495314.45. 3; 953808.81; 3495335.29. 4; 953791.26; 3495315.29. 1; 953815.92; 3495292.27. |
| :ЗУ69 Площадь – 1213 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953796.34; 3495268.39. 2; 953815.92; 3495292.27. 3; 953791.26; 3495315.29. 4; 953785.61; 3495320.49. 5; 953769.48; 3495291.91. 1; 953796.34; 3495268.39. | :ЗУ70 Площадь – 1497 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953780.07; 3495249.87. 2; 953794.06; 3495265.71. 3; 953796.34; 3495268.39. 4; 953769.48; 3495291.91. 5; 953767.27; 3495288. 6; 953747.82; 3495303.33. 7; 953729.92; 3495281.68. 8; 953740.65; 3495272.75. 9; 953745.58; 3495278.23. 1; 953780.07; 3495249.87. |
| :ЗУ71 Площадь – 1093 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953764.05; 3495231.48. 2; 953780.07; 3495249.87. 3; 953745.58; 3495278.23. 4; 953740.65; 3495272.75. 5; 953729.46; 3495259.72. 1; 953764.05; 3495231.48. | :ЗУ72 Площадь – 948 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953750.17; 3495215.54. 2; 953764.05; 3495231.48. 3; 953729.46; 3495259.72. 4; 953715.53; 3495243.42. 1; 953750.17; 3495215.54. |
| :ЗУ73 Площадь – 800 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953739.43; 3495202.9. 2; 953750.17; 3495215.54. 3; 953714.2; 3495244.5. 4; 953703.19; 3495229.23. 5; 953703.72; 3495228.87. 6; 953704.62; 3495228.41. 1; 953739.43; 3495202.9. | :ЗУ74 Площадь – 875 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953725.87; 3495187.51. 2; 953739.43; 3495202.9. 3; 953704.62; 3495228.41. 4; 953703.72; 3495228.87. 5; 953701.77; 3495226.32. 6; 953694.55; 3495214.57. 7; 953692.95; 3495211.46. 1; 953725.87; 3495187.51. |
| :ЗУ75 Площадь – 1134 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953710.85; 3495170.93. 2; 953725.87; 3495187.51. 3; 953692.95; 3495211.46. 4; 953692.14; 3495209.82. 5; 953690.49; 3495206.69. 6; 953678.83; 3495215.25. 7; 953668.15; 3495200.82. 8; 953681.03; 3495191.8. 1; 953710.85; 3495170.93. | :ЗУ76 Площадь – 1116 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953691.41; 3495149.48. 2; 953710.85; 3495170.93. 3; 953681.03; 3495191.8. 4; 953658.07; 3495161.37. 5; 953667.28; 3495156.08. 6; 953670.63; 3495162.13. 1; 953691.41; 3495149.48. |
| :ЗУ77 Площадь – 904 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953668.59; 3495116.53. 2; 953691.41; 3495149.48. 3; 953670.63; 3495162.13. 4; 953667.28; 3495156.08. 5; 953659.2; 3495141.47. 6; 953650.35; 3495127.22. 1; 953668.59; 3495116.53. | :ЗУ78 Площадь – 729 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953647.08; 3495122.21. 2; 953650.35; 3495127.22. 3; 953659.2; 3495141.47. 4; 953629.62; 3495158.09. 5; 953625.46; 3495151.03. 6; 953617.98; 3495141.93. 1; 953647.08; 3495122.21. |
| :ЗУ79 Площадь – 588 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953659.2; 3495141.47. 2; 953667.28; 3495156.08. 3; 953658.07; 3495161.37. 4; 953636.23; 3495173.91. 5; 953629.62; 3495158.09. 1; 953659.2; 3495141.47. | :ЗУ80 Площадь – 1140 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953658.07; 3495161.37. 2; 953681.03; 3495191.8. 3; 953668.15; 3495200.82. 4; 953664.24; 3495195.64. 5; 953643.59; 3495205.45. 6; 953635.39; 3495174.39. 7; 953636.23; 3495173.91. 1; 953658.07; 3495161.37. |
| :ЗУ81 Площадь – 803 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953690.49; 3495206.69. 2; 953692.14; 3495209.82. 3; 953680.18; 3495217.57. 4; 953651.46; 3495231.98. 5; 953642.77; 3495205.84. 6; 953643.59; 3495205.45. 7; 953664.24; 3495195.64. 8; 953668.15; 3495200.82. 9; 953678.83; 3495215.25. 1; 953690.49; 3495206.69. | :ЗУ82 Площадь – 994 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953692.14; 3495209.82. 2; 953692.95; 3495211.46. 3; 953694.55; 3495214.57. 4; 953701.77; 3495226.32. 5; 953703.72; 3495228.87. 6; 953703.19; 3495229.23. 7; 953657.79; 3495251.03. 8; 953651.46; 3495231.98. 9; 953680.18; 3495217.57. 1; 953692.14; 3495209.82. |
| :ЗУ83 Площадь – 1022 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953703.19; 3495229.23. 2; 953714.2; 3495244.5. 3; 953710.82; 3495247.15. 4; 953665.33; 3495269.01. 5; 953657.79; 3495251.03. 1; 953703.19; 3495229.23. | :ЗУ84 Площадь – 1143 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953715.53; 3495243.42. 2; 953729.46; 3495259.72. 3; 953672.63; 3495286.34. 4; 953665.33; 3495269.01. 5; 953710.82; 3495247.15. 6; 953714.2; 3495244.5. 1; 953715.53; 3495243.42. |
| :ЗУ87 Площадь – 1233 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953691.91; 3495341.18. 2; 953702.6; 3495361.73. 3; 953680.49; 3495378.16. 4; 953661.47; 3495393.47. 5; 953647.41; 3495374.88. 6; 953667.21; 3495360.29. 7; 953666.8; 3495359.62. 1; 953691.91; 3495341.18. | :ЗУ89 Площадь – 941 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953643.61; 3495327.85. 2; 953666.8; 3495359.62. 3; 953667.21; 3495360.29. 4; 953647.41; 3495374.88. 5; 953626.17; 3495346.81. 1; 953643.61; 3495327.85. |
| :ЗУ91 Площадь – 1439 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953607.05; 3495366.18. 2; 953636.21; 3495402.16. 3; 953613.84; 3495421.26. 4; 953582.46; 3495389.87. 1; 953607.05; 3495366.18. | :ЗУ92 Площадь – 1237 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953613.84; 3495421.26. 2; 953593.53; 3495440.6. 3; 953561.4; 3495404.44. 4; 953582.46; 3495389.87. 1; 953613.84; 3495421.26. |
| :ЗУ94 Площадь – 723 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953545.85; 3495415.4. 2; 953568.16; 3495440.56. 3; 953550.69; 3495453.38. 4; 953549.44; 3495451.97. 5; 953528.5; 3495429.08. 6; 953536.01; 3495423.41. 1; 953545.85; 3495415.4. |  |
| :ЗУ95 Площадь – 1360 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953528.5; 3495429.08. 2; 953549.44; 3495451.97. 3; 953512.77; 3495477.98. 4; 953510.23; 3495479.32. 5; 953494.41; 3495455.42. 1; 953528.5; 3495429.08. | :ЗУ104 Площадь – 970 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953471.53; 3495395.96. 2; 953487.35; 3495414.79. 3; 953488.98; 3495413.52. 4; 953505.83; 3495435.77. 5; 953488.82; 3495448.84. 6; 953462.42; 3495410.7. 7; 953464.36; 3495403.52. 1; 953471.53; 3495395.96. |
| :ЗУ105 | :ЗУ107 Площадь – 558 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953529.6; 3495343.06. 2; 953549.56; 3495366.49. 3; 953534.59; 3495377.6. 4; 953515.68; 3495354.9. 5; 953521.75; 3495349.44. 1; 953529.6; 3495343.06. |
| Площадь – 1082 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953518.1; 3495390.8. 2; 953537.12; 3495413.42. 3; 953505.83; 3495435.77. 4; 953488.98; 3495413.52. 5; 953503.87; 3495401.9. 1; 953518.1; 3495390.8. |  |
| :ЗУ109 | :ЗУ109а |
| Площадь – 601 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953603.38; 3495319.61. 2; 953620.86; 3495339.6. 3; 953606.2; 3495355.37. 4; 953586.84; 3495334.21. 5; 953587.95; 3495333.24. 6; 953600.32; 3495322.28. 1; 953603.38; 3495319.61. | Площадь – 558 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953789.29; 3495076.86. 2; 953790.29; 3495077.96. 3; 953802.05; 3495090.94. 4; 953811.19; 3495100.97. |
| :ЗУ110 | :ЗУ111 |
| Площадь – 602 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953621.84; 3495303.53. 2; 953636.64; 3495322.94. 3; 953620.86; 3495339.6. 4; 953603.38; 3495319.61. 5; 953614.53; 3495309.85. 1; 953621.84; 3495303.53. | Площадь – 565 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953639.46; 3495288.79. 2; 953654.44; 3495309.1. 3; 953636.64; 3495322.94. 4; 953621.84; 3495303.53. 1; 953639.46; 3495288.79. |
| :ЗУ112 | :ЗУ113 |
| Площадь – 1270 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953649.3; 3495246.39. 2; 953667.71; 3495293.22. 3; 953665.52; 3495300.17. 4; 953654.44; 3495309.1. 5; 953639.46; 3495288.79. 6; 953628.36; 3495261.98. 1; 953649.3; 3495246.39. | Площадь – 1031 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953628.36; 3495261.98. 2; 953639.46; 3495288.79. 3; 953621.84; 3495303.53. 4; 953614.53; 3495309.85. 5; 953597.57; 3495284.43. 1; 953628.36; 3495261.98. |
| :ЗУ114 | :ЗУ115 |
| Площадь – 765 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953702.6; 3495361.73. 2; 953711.36; 3495377.8. 3; 953714.68; 3495386.24. 4; 953687.74; 3495402.39. 5; 953680.49; 3495378.16. 1; 953702.6; 3495361.73. | Площадь – 879 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953714.68; 3495386.24. 2; 953725.51; 3495414.43. 3; 953694.98; 3495426.52. 4; 953687.74; 3495402.39. 1; 953714.68; 3495386.24. |
| :ЗУ116 | :ЗУ116в |
| Площадь – 639 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953597.57; 3495284.43. 2; 953614.53; 3495309.85. 3; 953603.38; 3495319.61. 4; 953600.32; 3495322.28. 5; 953580.04; 3495298.89. 6; 953587.1; 3495292.92. 1; 953597.57; 3495284.43. | Площадь – 679 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953743.08; 3495460.15. 2; 953749.53; 3495478.21. 3; 953713.58; 3495488.6. 4; 953708.53; 3495471.73. 1; 953743.08; 3495460.15. |
| :ЗУ116г | :ЗУ116б |
| Площадь – 957 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953756.65; 3495476.16. 2; 953759.84; 3495495.83. 3; 953720.56; 3495511.9. 4; 953713.58; 3495488.6. 5; 953749.53; 3495478.21. 1; 953756.65; 3495476.16. | Площадь – 898 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953733.34; 3495434.79. 2; 953743.08; 3495460.15. 3; 953708.53; 3495471.73. 4; 953701.78; 3495449.22. 1; 953733.34; 3495434.79. |
| :ЗУ116а | :ЗУ117 |
| Площадь – 765 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953725.51; 3495414.43. 2; 953733.34; 3495434.79. 3; 953701.78; 3495449.22. 4; 953694.98; 3495426.52. 1; 953725.51; 3495414.43. | Площадь – 507 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953580.04; 3495298.89. 2; 953600.32; 3495322.28. 3; 953587.95; 3495333.24. 4; 953567.78; 3495309.24. 1; 953580.04; 3495298.89. |
| :ЗУ118 | :ЗУ123 |
| Площадь – 740 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953567.78; 3495309.24. 2; 953587.95; 3495333.24. 3; 953586.84; 3495334.21. 4; 953570.98; 3495348.52. 5; 953549.62; 3495325.12. 1; 953567.78; 3495309.24. | Площадь – 650 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953486.27; 3495377.12. 2; 953503.87; 3495401.9. 3; 953488.98; 3495413.52. 4; 953487.35; 3495414.79. 5; 953471.57; 3495396.01. 6; 953474.51; 3495392.72. 7; 953471.38; 3495388.69. 1; 953486.27; 3495377.12. |
| :ЗУ125а | :ЗУ125 |
| Площадь – 736 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953494.91; 3495290.41. 2; 953529.93; 3495332.24. 3; 953521.28; 3495339.66. 4; 953489.12; 3495311.8. 1; 953494.91; 3495290.41. | Площадь – 558 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953521.28; 3495339.66. 2; 953511.42; 3495348.48. 3; 953485.49; 3495325.26. 4; 953489.12; 3495311.8. 1; 953521.28; 3495339.66. |
| :ЗУ126 | :ЗУ127 |
| Площадь – 1297 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953508.39; 3495271.57. 2; 953523.35; 3495291.08. 3; 953524.93; 3495289.79. 4; 953546.83; 3495317.02. 5; 953529.93; 3495332.24. 6; 953494.91; 3495290.41. 7; 953495.39; 3495288.58. 1; 953508.39; 3495271.57. | Площадь – 1301 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953556.1; 3495267.09. 2; 953577.04; 3495290.61. 3; 953566.12; 3495299.91. 4; 953546.83; 3495317.02. 5; 953524.93; 3495289.79. 1; 953556.1; 3495267.09. |
| :ЗУ128 | :ЗУ129 |
| Площадь – 1011 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953583.51; 3495247.75. 2; 953602.69; 3495270.95. 3; 953577.04; 3495290.61. 4; 953556.1; 3495267.09. 5; 953573.97; 3495254.48. 1; 953583.51; 3495247.75. | Площадь – 1077 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953616.59; 3495226.23. 2; 953630.19; 3495250.62. 3; 953602.69; 3495270.95. 4; 953583.51; 3495247.75. 5; 953591.4; 3495242.28. 6; 953606.86; 3495231.82. 1; 953616.59; 3495226.23. |
| :ЗУ130 | :ЗУ131 |
| Площадь – 592 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953638.48; 3495213.55. 2; 953644.73; 3495235.95. 3; 953643.4; 3495240.64. 4; 953640; 3495244. 5; 953630.19; 3495250.62. 6; 953616.59; 3495226.23. 1; 953638.48; 3495213.55. | Площадь – 1500 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953628.67; 3495177.1. 2; 953638.48; 3495213.55. 3; 953616.59; 3495226.23. 4; 953606.86; 3495231.82. 5; 953589.46; 3495205.39. 6; 953587.99; 3495202.9. 1; 953628.67; 3495177.1. |
| :ЗУ133 | :ЗУ134 |
| Площадь – 664 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953571.59; 3495217.3. 2; 953591.4; 3495242.28. 3; 953583.51; 3495247.75. 4; 953573.97; 3495254.48. 5; 953554.76; 3495228.15. 1; 953571.59; 3495217.3. | Площадь – 719 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953554.76; 3495228.15. 2; 953573.97; 3495254.48. 3; 953556.1; 3495267.09. 4; 953536.53; 3495240.23. 1; 953554.76; 3495228.15. |
| :ЗУ135 Площадь – 1234 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953536.53; 3495240.23. 2; 953556.1; 3495267.09. 3; 953524.93; 3495289.79. 4; 953523.35; 3495291.08. 5; 953508.39; 3495271.57. 6; 953522.03; 3495253.7. 7; 953527.4; 3495246.67. 1; 953536.53; 3495240.23. | :ЗУ136 Площадь – 664 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953573.59; 3495177.88. 2; 953587.99; 3495202.9. 3; 953589.46; 3495205.39. 4; 953573.7; 3495215.89. 5; 953554.53; 3495188. 6; 953555.36; 3495187.44. 7; 953573.33; 3495178.01. 1; 953573.59; 3495177.88. |
| :ЗУ137 Площадь – 1325 м2 13.2 Ведение садоводства. №; X; Y. 1; 953620.9; 3495160.91. 2; 953625.67; 3495165.95. 3; 953628.67; 3495177.1. 4; 953587.99; 3495202.9. 5; 953573.59; 3495177.88. 6; 953595.02; 3495166.65. 7; 953613.99; 3495156.67. 8; 953614.92; 3495156.21. 1; 953620.9; 3495160.91. |  |
| :ЗУ201 Площадь – 1228 м2 12.0 Земельные участки (территории общего пользования). №; X; Y. 1; 953790.03; 3495018.36. 2; 953799.37; 3495024.91. 3; 953840.32; 3495073.17. 4; 953877.05; 3495114.16. 5; 953873.83; 3495116.87. 6; 953921.09; 3495170.47. 7; 953955.57; 3495213.83. 8; 953953.9; 3495215.47. 9; 953937.87; 3495195.74. 10; 953918.68; 3495172.14. 11; 953897.22; 3495146.46. 12; 953887.55; 3495135.36. 13; 953874.23; 3495120.06. 14; 953854.05; 3495098.06. 15; 953844.42; 3495087.17. 16; 953825.87; 3495067.03. 17; 953813.58; 3495053.66. 18; 953799.76; 3495038.62. 19; 953784.37; 3495022.15. 1; 953790.03; 3495018.36. | :ЗУ202 Площадь – 1970 м2 12.0 Земельные участки (территории общего пользования). №; X; Y. 1; 953735.75; 3495061.98. 2; 953738.75; 3495066.61. 3; 953746.97; 3495078.15. 4; 953764.45; 3495099.37. 5; 953784.55; 3495125.79. 6; 953797.94; 3495143.38. 7; 953808.9; 3495156.6. 8; 953820.24; 3495170.24. 9; 953828.96; 3495179.06. 10; 953830.96; 3495181.53. 11; 953835.38; 3495187.02. 12; 953845.93; 3495200. 13; 953856.26; 3495212.05. 14; 953866.85; 3495224.19. 15; 953877.16; 3495236.01. 16; 953888.09; 3495248.69. 17; 953900.81; 3495263.46. 18; 953895.29; 3495268.38. 19; 953887.15; 3495258.86. 20; 953871.62; 3495242.46. 21; 953870.27; 3495240.44. 22; 953860.09; 3495228.62. 23; 953853.58; 3495221.03. 24; 953825.25; 3495186.21. 25; 953812.08; 3495170.58. 26; 953793.29; 3495148.3. 27; 953774.81; 3495125.29. 28; 953768.81; 3495117.37. 29; 953758.89; 3495105.52. 30; 953748.88; 3495093.46. 31; 953738.71; 3495080.47. 32; 953727.92; 3495065.63. 1; 953735.75; 3495061.98. |
| :ЗУ203 Площадь – 3318 м2 12.0 Земельные участки (территории общего пользования). №; X; Y. 1; 953675.92; 3495111.65. 2; 953692.75; 3495134.95. 3; 953704.83; 3495149.41. 4; 953725.24; 3495174.11. 5; 953749; 3495200.3. 6; 953754.24; 3495206.57. 7; 953773.68; 3495229.84. 8; 953779.62; 3495236.84. 9; 953794.92; 3495254.6. 10; 953809.57; 3495271.85. 11; 953824.49; 3495291.14. 12; 953838.56; 3495307.65. 13; 953842.53; 3495312.66. 14; 953843.86; 3495314.26. 15; 953866.3; 3495342.71. 16; 953889.27; 3495371.53. 17; 953892.82; 3495375.68. 18; 953917.98; 3495403.28. 19; 953911.81; 3495407.25. 20; 953897.05; 3495416.71. 21; 953896.06; 3495415.6. 22; 953901.33; 3495404.52. 23; 953899.85; 3495398.39. 24; 953892.31; 3495391.04. 25; 953893.45; 3495388.88. 26; 953875.54; 3495366.79. 27; 953860.06; 3495347.27. 28; 953847.35; 3495331.45. 29; 953833.61; 3495314.45. 30; 953815.92; 3495292.27. 31; 953796.34; 3495268.39. 32; 953794.06; 3495265.71. 33; 953780.07; 3495249.87. 34; 953764.05; 3495231.48. 35; 953750.17; 3495215.54. 36; 953739.43; 3495202.9. 37; 953725.87; 3495187.51. 38; 953710.85; 3495170.93. 39; 953691.41; 3495149.48. 40; 953688.74; 3495145.61. 41; 953668.59; 3495116.53. 42; 953668.82; 3495116.39. 1; 953675.92; 3495111.65. | :ЗУ204 Площадь – 4889 м2 12.0 Земельные участки (территории общего пользования). №; X; Y. 1; 953625.46; 3495151.03. 2; 953629.62; 3495158.09. 3; 953636.23; 3495173.91. 4; 953635.39; 3495174.39. 5; 953643.59; 3495205.45. 6; 953642.77; 3495205.84. 7; 953651.46; 3495231.98. 8; 953657.79; 3495251.03. 9; 953665.33; 3495269.01. 10; 953672.63; 3495286.34. 11; 953682.65; 3495306.66. 12; 953676.43; 3495311.06. 13; 953673.75; 3495305.85. 14; 953643.61; 3495327.85. 15; 953626.17; 3495346.81. 16; 953607.05; 3495366.18. 17; 953582.46; 3495389.87. 18; 953561.4; 3495404.44. 19; 953545.85; 3495415.4. 20; 953536.01; 3495423.41. 21; 953528.5; 3495429.08. 22; 953494.41; 3495455.42. 23; 953493.68; 3495454.32. 24; 953489.17; 3495449.34. 25; 953488.82; 3495448.84. 26; 953505.83; 3495435.77. 27; 953537.12; 3495413.42. 28; 953555.36; 3495400.66. 29; 953569.21; 3495389.39. 30; 953590.75; 3495370.33. 31; 953606.2; 3495355.37. 32; 953620.86; 3495339.6. 33; 953636.64; 3495322.94. 34; 953654.44; 3495309.1. 35; 953665.52; 3495300.17. 36; 953667.71; 3495293.22. 37; 953649.3; 3495246.39. 38; 953628.36; 3495261.98. 39; 953597.57; 3495284.43. 40; 953587.1; 3495292.92. 41; 953580.04; 3495298.89. 42; 953567.78; 3495309.24. 43; 953549.62; 3495325.12. 44; 953529.6; 3495343.06. 45; 953521.75; 3495349.44. 46; 953515.68; 3495354.9. 47; 953486.28; 3495377.12. 48; 953471.38; 3495388.69. 49; 953474.88; 3495376.86. 50; 953511.42; 3495348.48. 51; 953521.28; 3495339.66. 52; 953529.93; 3495332.24. 53; 953546.83; 3495317.02. 54; 953566.12; 3495299.91. 55; 953577.04; 3495290.61. 56; 953602.69; 3495270.95. 57; 953630.19; 3495250.62. 58; 953640; 3495244. 59; 953643.4; 3495240.64. 60; 953644.73; 3495235.95. 61; 953638.48; 3495213.55. 62; 953628.67; 3495177.1. 63; 953625.67; 3495165.95. 64; 953620.9; 3495160.91. 65; 953614.92; 3495156.21. 1; 953625.46; 3495151.03. |

# Чертеж межевания территории

# Чертеж по обоснованию межевания территории