ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ

ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И

ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСТРОЙКЕ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

проект планировки И

проект Межевания ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО

микрорайона 01:02

Положения о размещении объектов

капитального строительства

федерального, регионального

или местного значения

и о характеристиках планируемого

развития территории

Омск 2017г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСТРОЙКЕ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Проект планировки И проект Межевания ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО микрорайона 01:02

Положения о размещении объектов

капитального строительства

федерального, регионального

или местного значения

и о характеристиках планируемого

развития территории

Омск 2017г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 общие положения	4

2 проект планировки территории	5

2.1 Общая характеристика территории	5

2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения	5

2.3 Параметры застройки территории	6

2.4 Зона размещения объектов жилого назначения	6

2.5 Зоны размещения объектов общественно-делового назначения	6

2.6 Развитие системы транспортного обслуживания территории	7

2.6.1 Улично-дорожная сеть	7

2.6.2 Объекты транспортной инфраструктуры	8

2.7 Инженерная подготовка территории	8

2.8 Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории	8

2.8.1 Планируемые к размещению объекты капитального строительства	8

2.8.2 Планируемые к размещению линейные объекты капитального строительства	9

2.9 Характеристика и очередность планируемых для размещения объектов капитального строительства

2.9.1 Объекты жилого назначения	9

2.9.2 Объекты социальной инфраструктуры	9

2.9.3 Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры	10

2.9.4 Инженерная подготовка территории	10

2.9.5 Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры	10

3 Проект межевания территории	12

3.1 Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков	12

3.1.1 Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков	16

4 Ведомость координат поворотных точек красных линий	29

общие положения

Проект планировки и проект межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:02 разработан в отношении застроенных территорий в границах проектируемой территории.

Проект планировки территории в границах планировочного микрорайона 01:02 (далее – проект планировки территории) выполнен для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:02 (далее – проект межевания территории) выполнен в составе проекта планировки территории применительно к застроенным территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. При подготовке проекта межевания территории установлено местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

проект планировки территории

Общая характеристика территории

Площадь проектируемой территории в границах планировочного микрорайона 01:02 - 14 га.

Прогнозная численность населения - 2,3 тыс. человек.

Коэффициент застройки в границах планировочного микрорайона 01:02 – 0,17.

Плотность населения в границах планировочного микрорайона 01:02 164 чел./га.

Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир – 18,0 кв. м на человека.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения

| Параметры ОКС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество, ед. изм | Этажность (мин/макс) | Мощность, ед. изм | Протяжен ность, ед. изм | Значение ОКС |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка | 1 объект | - | 756 кв. м | - | ОМЗ |
| Хоккейный корт | 1 объект | - | 1800 кв. м | - | ОМЗ |
| Детская площадка | 1 объект | - | 560 кв. м | - | ОМЗ |
| Детская площадка | 1 объект | - | 300 кв. м | - | ОМЗ |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Улицы и дороги местного значения | - | - | - | 0,3 км | ОМЗ |
| Проезды основные | - | - | - | 1,4 км | ОМЗ |
| Стоянки транспортных средств | - | - | 42 машино-мест | - | ОМЗ |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| Ливневая канализация | - | - | - | 0,52 км | ОМЗ |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | - | - | - | 0,8 км | ОМЗ |
| Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети | - | - | - | 0,3 км | ОМЗ |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Теплопровод распределительный | - | - | - | 0,9 км | ОМЗ |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция | 1 объект | 1 | 160 кВА | - | ОМЗ |
| Трансформаторная подстанция | 1 объект | 1 | 2х250 кВА | - | ОМЗ |
| Трансформаторная подстанция | 1 объект | 1 | 2х400 кВА | - | ОМЗ |
| Трансформаторная подстанция | 1 объект | 1 | 2х630 кВА | - | ОМЗ |
| Линии электропередачи 6 кВ | - | - | - | 0,8 км | ОМЗ |
| Линии электропередачи 0,4 кВ | - | - | - | 4,5 км | ОМЗ |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |
| Линейно-кабельное сооружение электросвязи | - | - | - | 0,2 км | ОМЗ |

Параметры застройки территории

Территория в границах планировочного микрорайона 01:02 дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

| Наименование зоны размещения ОКС | Единица измерения | Площадь зоны размещения ОКС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона жилого назначения, | га | 7,7 |
| в том числе: |  |  |
| среднеэтажной жилой застройки | га | 0,5 |
| малоэтажной жилой застройки | га | 7,2 |
| Зона общественно-делового назначения, | га | 3,0 |
| в том числе: |  |  |
| социального и коммунально-бытового обслуживания | га | 0,2 |
| торгового назначения и общественного питания | га | 1,7 |
| учебно-образовательного назначения | га | 0,8 |
| спортивного назначения | га | 0,3 |
| Зона транспортной инфраструктуры, | га | 2,8 |
| в том числе: |  |  |
| автомобильного транспорта | га | 1,2 |
| улично-дорожной сети | га | 1,6 |

Зона размещения объектов жилого назначения

| Зона размещения ОКС | Плотность застройки, кв. м общей площади/га | Этажность (мин./макс.) | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м общей площади | Объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади | Параметры ОКС вспомогательного назначения |  |  | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 6181 | 2/4 | 40,4 | 44,5 | - | - | - | - |
| Среднеэтажной жилой застройки | 11400 | 5 | 2,9 | 5,7 | - | - | - | - |

Зоны размещения объектов общественно-делового назначения

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |  |
| Спортивного назначения | Спортивная площадка | 756 кв. м | П | - |
|  | Хоккейный корт | 1800 кв. м | П | - |
|  | Детская игровая площадка | 560 кв. м | П | - |
|  | Детская игровая площадка | 300 кв. м | П | - |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект.

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |  |
| Торгового назначения и общественного питания | Объекты торговли | 600 кв. м площади торговых объектов | П | 42 |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект.

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |  |
| Социального и коммунально-бытового обслуживания | Предприятие бытового обслуживания | 5 рабочих мест | П | - |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект.

Развитие системы транспортного обслуживания территории

Улично-дорожная сеть

| Зона размещения объектов капитального строительства | Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв.м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожной сети | Улицы и дороги местного значения | 2 | 6 | 0,3 | 1500 | Р |
|  | Проезды основные | 2 | 6 | 0,2 | 1200 | П |
| Среднеэтажной жилой застройки | Проезды основные | 2 | 6 | 0,3 | 1800 | П |
| Автомобильного транспорта | Проезды основные | 2 | 6 | 1,8 | 10 800 | П |
| Учебно-образовательного назначения | Проезды основные | 2 | 6 | 0,2 | 1 400 | П |
| Торгового назначения и общественного питания | Проезды основные | 2 | 6 | 0,2 | 1 200 | П |
| Малоэтажной жилой застройки | Проезды основные | 2 | 6 | 3,2 | 19 400 | П |
| Инженерной инфраструктуры | Проезды основные | 2 | 6 | 0,1 | 600 | П |
| Защитное озеленение | Проезды основные | 2 | 6 | 0,1 | 600 | П |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект, Р- реконструируемый объект.

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам с шириной пешеходной части 1,0 м; 1,5 м. Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

Объекты транспортной инфраструктуры

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм | Статус |
| Среднеэтажной жилой застройки | Стоянка транспортных средств | 39 машино-мест | П |
| Автомобильного транспорта | Гаражи индивидуального транспорта | 305 машино-мест | П |
| Торгового назначения и общественного питания | Стоянка транспортных средств | 43 машино-места | П |
| Малоэтажной жилой застройки | Стоянка транспортных средств | 187 машино-мест | П |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект.

Инженерная подготовка территории

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. изм | Протяженность | Статус |
| Улично-дорожной сети | Ливневая канализация | м | 285 | П |
| Среднеэтажной жилой застройки | Ливневая канализация | м | 55 | П |
| Малоэтажной жилой застройки | Ливневая канализация | м | 20 | Р |
|  | Ливневая канализация | м | 160 | П |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект, Р- реконструируемый объект.

Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

Планируемые к размещению объекты капитального строительства

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. изм | Мощность, ед. изм |  | Статус |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажной жилой застройки | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 160 кВА |  | П |  |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 2х400 кВА |  | П |  |
|  | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 2х630 кВА |  | Р |  |
| Торгового назначения и общественного питания | Трансформаторная подстанция | 1 объект | 2х250 кВА |  | П |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Инженерной инфраструктуры | Центральный тепловой пункт ЦТП-2 | 1 объект | 6,91 Гкал/ч |  | Р |  |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект, Р- реконструируемый объект.

Планируемые к размещению линейные объекты капитального строительства

| Параметры линейного ОКС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики | Протяженность, ед. изм. | Статус |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Водопроводные сети | Стальные и полимерные трубы диаметрами 100-200 мм | 0,8 км | П |
| Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| Канализационные сети | Полиэтилленовые трубы диаметром 200 мм | 0,3 км | П |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Теплопровод распределительный | Стальные трубы диаметром 80-200 мм | 0,9 км | П |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Линии электропередачи 6 кВ | Кабельные | 0,4 км | П |
| Линии электропередачи 6 кВ | Воздушные | 0,4 км | р |
| Линии электропередачи 0,4 кВ | Воздушные и кабельные | 4,5 км | П |
| Связь и информатизация |  |  |  |
| Линейно-кабельное сооружение электросвязи | Кабельная канализация связи (подземно) | 0,2 км | П |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект.

Характеристика и очередность планируемых для размещения объектов капитального строительства

Реализация мероприятий запланирована по этапам:

1 этап – 2017 – 2021 гг;

2 этап – 2022 – 2025 гг;

3 этап – 2026 – 2030 гг;

4 этап – 2031 – 2035 гг;

    - Объекты жилого назначения

| Тип жилой застройки | Максимальная этажность | Коэффициент плотности застройки | Общая площадь, тыс. кв. м | Значение | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирная жилая застройка | 4 | 0,2 | 12,2 | иное | 1 этап |
| Многоквартирная жилая застройка | 5 | 0,6 | 31,1 | иное | 3 этап |

    - Объекты социальной инфраструктуры

| Наименование | Максимальная этажность | Мощность |  | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Хоккейный корт | – | кв. м | 1800 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Спортивная площадка | – | кв. м | 756 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Детская площадка | – | кв. м | 300 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Детская площадка | – | кв. м | 560 | ОМЗ | П | 4 этап |

Примечания:

- Статус: П – планируемый к размещению объект.

- Значение: ОМЗ – объект местного значения.

    - Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв.м | Ширина пешеходной части тротуара, м | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения | 2 | 6,0 | 0,3 | 1500 | 1,5 | Р | 4 этап |
| Проезды основные | 1 | 6,0 | 3,9 | 23400 | 1,0 | П | 4 этап |
| Проезды основные | 1 | 6,0 | 2,2 | 13200 | 1,0 | П | 2 этап |

Площадные объекты

| Наименование | Мощность |  | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Значение |  |  |
| Стоянка транспортных средств | машино-мест | 34 | П | 2 этап |
| Стоянка транспортных средств | машино-мест | 235 | П | 3 этап |
| Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | 255 | П | 4 этап |
| Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | 50 | П | 3 этап |

    - Инженерная подготовка территории

| Наименование | Мощность |  | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Значение |  |  |
| Ливневая канализация | м | 250 | П | 3 этап |
| Ливневая канализация | м | 250 | П | 4 этап |
| Ливневая канализация | м | 20 | Р | 3 этап |

Примечания: Статус: П – планируемый к размещению объект, Р- реконструируемый объект.

    - Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры

| Наименование | Мощность |  | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | км | 0,3 | ОМЗ | П | 1 этап |
| Водопроводные сети | км | 0,5 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети | км | 0,1 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Канализационные сети | км | 0,2 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Центральный тепловой пункт ЦТП-2 | Гкал/ч | 6,91 | ОМЗ | Р | 1 этап |
| Теплопровод распределительный | км | 0,9 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция | кВА | 2x400 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Трансформаторная подстанция | кВА | 160 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Трансформаторная подстанция | кВА | 2x250 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Трансформаторная подстанция | кВА | 2x630 | ОМЗ | Р | 3 этап |
| Линии электропередачи ЛЭП 6 кВ | км | 0,1 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Линии электропередачи ЛЭП 6 кВ | км | 0,7 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ | км | 0,9 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ | км | 3,4 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ | км | 0,2 | ОМЗ | П | 4 этап |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |
| Линейно-кабельное сооружение электросвязи | км | 0,19 | ОМЗ | П | 2 этап |
| Линейно-кабельное сооружение электросвязи | км | 0,01 | ОМЗ | П | 3 этап |

Примечания:

- Статус: П – планируемый к размещению объект, Р – реконструируемый объект.

- Значение: ОМЗ – объект местного значения.

Проект межевания территории

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

Экспликация образуемых земельных участков с указанием условных номеров образуемых земельных участков, их площадей и видов разрешенного использования, установленных в соответствии с решениями проекта планировки территории приведена ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Экспликация образуемых земельных участков

| № п/п | Условный номер земельного участка | Планируемое использование земельного участка | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории* | Площадь земельного участка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| 1 | 86:08:0020303:ЗУ1 | Предприятие бытового обслуживания | Бытовое обслуживание | 1691 |
| 2 | 86:08:0020303:ЗУ2 | ТП | Коммунальное обслуживание | 118 |
| 3 | 86:08:0020303:ЗУ3 | ТП | Коммунальное обслуживание | 49 |
| 4 | 86:08:0020303:ЗУ4 | ТП | Коммунальное обслуживание | 79 |
| 5 | 86:08:0020303:ЗУ5 | ТП - 66 | Коммунальное обслуживание | 117 |
| 6 | 86:08:0020303:ЗУ6 | Магазин | Магазины | 462 |
| 7 | 86:08:0020303:ЗУ7 | Магазин | Магазины | 2574 |
| 8 | 86:08:0020303:ЗУ8 | Магазин | Магазины | 3667 |
| 9 | 86:08:0020303:ЗУ9 | Магазин | Магазины | 404 |
| 10 | 86:08:0020303:ЗУ10 | Детская игровая площадка | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 693 |
| 11 | 86:08:0020303:ЗУ11 | Спортивная площадка в комплексе с детской игровой площадкой | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1276 |
| 12 | 86:08:0020303:ЗУ12 | Гаражи индивидуального транспорта | Объекты гаражного назначения | 2347 |
| 13 | 86:08:0020303:ЗУ13 | Гаражи индивидуального транспорта | Объекты гаражного назначения | 1169 |
| 14 | 86:08:0020303:ЗУ14 | Гаражи индивидуального транспорта | Объекты гаражного назначения | 8716 |
| 15 | 86:08:0020303:ЗУ15 | Хлебопекарня №2 | Пищевая промышленность | 3202 |
| 16 | 86:08:0020303:ЗУ16 | Хоккейный корт | Спорт | 1739 |
| № п/п | Условный номер земельного участка | Планируемое использование земельного участка | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории | Площадь земельного участка, кв. м. |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |
| 17 | 86:08:0020303:1091:ЗУ1 | Улица Центральная | Земельные участки (территории) общего пользования | 236 |
| 18 | 86:08:0020303:372:ЗУ1 | Улица Центральная | Земельные участки (территории) общего пользования | 217 |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |
| 19 | 86:08:0020303:ЗУ17 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3242 |
| 20 | 86:08:0020303:ЗУ18 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3797 |
| 21 | 86:08:0020303:ЗУ19 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2859 |
| 22 | 86:08:0020303:ЗУ20 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 4297 |
| 23 | 86:08:0020303:ЗУ21 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3324 |
| 24 | 86:08:0020303:ЗУ22 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 4453 |
| 25 | 86:08:0020303:ЗУ23 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 5087 |
| 26 | 86:08:0020303:ЗУ24 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3932 |
| 27 | 86:08:0020303:ЗУ25 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3821 |
| 28 | 86:08:0020303:ЗУ26 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2407 |
| 29 | 86:08:0020303:ЗУ27 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2604 |
| № п/п | Условный номер земельного участка | Планируемое использование земельного участка | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории | Площадь земельного участка, кв. м. |
| 30 | 86:08:0020303:ЗУ28 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3013 |
| 31 | 86:08:0020303:ЗУ29 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3017 |
| 32 | 86:08:0020303:ЗУ30 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2594 |
| 33 | 86:08:0020303:ЗУ31 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2457 |
| 34 | 86:08:0020303:ЗУ32 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1625 |
| 35 | 86:08:0020303:ЗУ33 | Многоквартирный жилой дом | Среднеэтажная жилая застройка | 2280 |
| 36 | 86:08:0020303:ЗУ34 | Многоквартирный жилой дом | Среднеэтажная жилая застройка | 2233 |
| 37 | 86:08:0020303:ЗУ35 | Многоквартирный жилой дом | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2626 |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |
| 38 | 86:08:0020303:ЗУ36 | Внутриквартальная транспортно-пешеходная связь | Земельные участки (территории) общего пользования | 554 |
| 39 | 86:08:0020303:ЗУ37 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 2150 |
| 40 | 86:08:0020303:ЗУ38 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 426 |
| 41 | 86:08:0020303:ЗУ39 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 1560 |
| 42 | 86:08:0020303:ЗУ40 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 1325 |
| 43 | 86:08:0020303:ЗУ41 | ул. №9/1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 11117 |
| № п/п | Условный номер земельного участка | Планируемое использование земельного участка | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории | Площадь земельного участка, кв. м. |
| 44 | 86:08:0020303:ЗУ42 | проезд | Земельные участки (территории) общего пользования | 2958 |
| 45 | 86:08:0020303:ЗУ43 | Внутриквартальная транспортно-пешеходная связь | Земельные участки (территории) общего пользования | 3974 |
| 46 | 86:08:0020303:ЗУ44 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 1777 |
| 47 | 86:08:0020303:ЗУ45 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 808 |
| 48 | 86:08:0020303:ЗУ46 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 212 |
| 49 | 86:08:0020303:ЗУ47 | Внутриквартальная транспортно-пешеходная связь | Земельные участки (территории) общего пользования | 2154 |
| 50 | 86:08:0020303:ЗУ48 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 987 |
| 51 | 86:08:0020303:ЗУ49 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 326 |
| 52 | 86:08:0020303:ЗУ50 | Внутриквартальная транспортно-пешеходная связь | Земельные участки (территории) общего пользования | 3932 |
| 53 | 86:08:0020303:ЗУ51 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 957 |
| 54 | 86:08:0020303:ЗУ52 | Внутриквартальная транспортно-пешеходная связь | Земельные участки (территории) общего пользования | 755 |
| 55 | 86:08:0020303:ЗУ53 | Благоустройство | Земельные участки (территории) общего пользования | 2076 |
| 56 | 86:08:0020303:ЗУ54 | Внутриквартальная транспортно-пешеходная связь | Земельные участки (территории) общего пользования | 712 |

*Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с решениями проекта планировки территории, приведен с учетом Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954199.43 | 3491743.96 | 98° 1' 20'' | 25,51 |
| 2 | 954195.87 | 3491769.22 | 8° 21' 20'' | 17,96 |
| 3 | 954213.64 | 3491771.83 | 98° 6' 15'' | 15,61 |
| 4 | 954211.44 | 3491787.28 | 97° 59' 4'' | 18,36 |
| 5 | 954208.89 | 3491805.46 | 188° 51' 20'' | 36,64 |
| 6 | 954172.69 | 3491799.82 | 278° 46' 54'' | 59,08 |
| 7 | 954181.71 | 3491741.43 | 8° 7' 32'' | 17,9 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954208.35 | 3491745.18 | 97° 38' 60'' | 13 |
| 2 | 954206.62 | 3491758.06 | 187° 38' 56'' | 9,09 |
| 3 | 954197.61 | 3491756.85 | 278° 2' 12'' | 13,02 |
| 4 | 954199.43 | 3491743.96 | 7° 47' 17'' | 9 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954337.35 | 3491711.49 | 60° 46' 32'' | 6,55 |
| 2 | 954340.55 | 3491717.21 | 151° 14' 1'' | 7,34 |
| 3 | 954334.12 | 3491720.74 | 237° 46' 34'' | 6,4 |
| 4 | 954330.71 | 3491715.33 | 329° 57' 31'' | 7,67 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954573.63 | 3491891.17 | 98° 50' 48'' | 13 |
| 2 | 954571.63 | 3491904.02 | 187° 56' 29'' | 6,01 |
| 3 | 954565.68 | 3491903.19 | 278° 42' 22'' | 13,08 |
| 4 | 954567.66 | 3491890.26 | 8° 40' 1'' | 6,04 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954445.41 | 3491985.61 | 94° 55' 50'' | 20,24 |
| 2 | 954443.67 | 3492005.78 | 188° 6' 59'' | 5,95 |
| 3 | 954437.78 | 3492004.94 | 275° 35' 5'' | 19,93 |
| 4 | 954439.72 | 3491985.1 | 5° 7' 18'' | 5,71 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954580.89 | 3491954.33 | 98° 8' 7'' | 15,69 |
| 2 | 954578.67 | 3491969.86 | 141° 3' 2'' | 8,65 |
| 3 | 954571.94 | 3491975.3 | 189° 44' 35'' | 15,78 |
| 4 | 954556.39 | 3491972.63 | 277° 1' 4'' | 21,85 |
| 5 | 954559.06 | 3491950.94 | 8° 49' 37'' | 22,09 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954457.4 | 3492020.87 | 98° 28' 9'' | 52,08 |
| 2 | 954449.73 | 3492072.38 | 188° 8' 16'' | 10,74 |
| 3 | 954439.1 | 3492070.86 | 188° 31' 51'' | 2,43 |
| 4 | 954436.7 | 3492070.5 | 188° 10' 19'' | 34,75 |
| 5 | 954402.3 | 3492065.56 | 186° 50' 34'' | 0,5 |
| 6 | 954401.8 | 3492065.5 | 189° 55' 34'' | 0,81 |
| 7 | 954401 | 3492065.36 | 278° 7' 48'' | 2,26 |
| 8 | 954401.32 | 3492063.12 | 277° 52' 20'' | 49,65 |
| 9 | 954408.12 | 3492013.94 | 8° 0' 17'' | 49,76 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954626.12 | 3491889.81 | 97° 34' 27'' | 70,71 |
| 2 | 954616.8 | 3491959.9 | 188° 49' 1'' | 36,34 |
| 3 | 954580.89 | 3491954.33 | 188° 49' 31'' | 15,97 |
| 4 | 954565.11 | 3491951.88 | 277° 45' 28'' | 48,3 |
| 5 | 954571.63 | 3491904.02 | 278° 51' 16'' | 21,7 |
| 6 | 954574.97 | 3491882.58 | 8° 2' 43'' | 51,66 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954233.08 | 3491790.14 | 98° 10' 7'' | 4,22 |
| 2 | 954232.48 | 3491794.32 | 97° 41' 46'' | 14,19 |
| 3 | 954230.58 | 3491808.38 | 186° 45' 47'' | 12,57 |
| 4 | 954218.1 | 3491806.9 | 188° 53' 11'' | 9,32 |
| 5 | 954208.89 | 3491805.46 | 277° 59' 4'' | 18,36 |
| 6 | 954211.44 | 3491787.28 | 7° 31' 43'' | 21,83 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954546.54 | 3491981.35 | 97° 50' 3'' | 33,97 |
| 2 | 954541.91 | 3492015 | 183° 31' 51'' | 40,92 |
| 3 | 954501.07 | 3492012.48 | 325° 36' 12'' | 55,11 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954251.3 | 3491701.62 | 97° 47' 59'' | 56,89 |
| 2 | 954243.58 | 3491757.98 | 188° 38' 34'' | 22,76 |
| 3 | 954221.08 | 3491754.56 | 278° 16' 15'' | 56,45 |
| 4 | 954229.2 | 3491698.7 | 7° 31' 36'' | 22,29 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954356.82 | 3491851.75 | 97° 55' 26'' | 63,25 |
| 2 | 954348.1 | 3491914.4 | 188° 53' 37'' | 37,26 |
| 3 | 954311.29 | 3491908.64 | 277° 53' 4'' | 26,39 |
| 4 | 954314.91 | 3491882.5 | 277° 52' 57'' | 36,31 |
| 5 | 954319.89 | 3491846.53 | 8° 2' 43'' | 37,3 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954358.11 | 3491674.78 | 61° 13' 21'' | 28,73 |
| 2 | 954371.94 | 3491699.96 | 151° 12' 34'' | 35,82 |
| 3 | 954340.55 | 3491717.21 | 240° 46' 51'' | 17,58 |
| 4 | 954331.97 | 3491701.87 | 277° 43' 19'' | 30,37 |
| 5 | 954336.05 | 3491671.78 | 7° 44' 39'' | 22,26 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954381.57 | 3491717.5 | 61° 12' 46'' | 84,31 |
| 2 | 954422.17 | 3491791.39 | 98° 2' 23'' | 43,9 |
| 3 | 954416.03 | 3491834.86 | 188° 2' 26'' | 102,09 |
| 4 | 954314.94 | 3491820.58 | 277° 4' 18'' | 71,89 |
| 5 | 954323.79 | 3491749.24 | 331° 13' 8'' | 65,92 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954610.07 | 3492007.9 | 97° 58' 25'' | 74,54 |
| 2 | 954599.73 | 3492081.72 | 187° 43' 58'' | 38,13 |
| 3 | 954561.95 | 3492076.59 | 275° 54' 27'' | 26,33 |
| 4 | 954564.66 | 3492050.4 | 237° 56' 51'' | 10,29 |
| 5 | 954559.2 | 3492041.68 | 277° 37' 25'' | 40,48 |
| 6 | 954564.57 | 3492001.56 | 7° 55' 57'' | 45,94 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954327.33 | 3491927.48 | 98° 9' 55'' | 29,99 |
| 2 | 954323.07 | 3491957.17 | 192° 14' 37'' | 4,57 |
| 3 | 954318.6 | 3491956.2 | 196° 42' 31'' | 11,76 |
| 4 | 954307.34 | 3491952.82 | 111° 40' 56'' | 1,79 |
| 5 | 954306.68 | 3491954.48 | 201° 35' 43'' | 4,13 |
| 6 | 954302.84 | 3491952.96 | 187° 32' 13'' | 39,34 |
| 7 | 954263.84 | 3491947.8 | 278° 5' 8'' | 29,15 |
| 8 | 954267.94 | 3491918.94 | 8° 10' 58'' | 60 |

Земельный участок 86:08:0020303:1091:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954449.73 | 3492072.38 | 98° 26' 55'' | 4,83 |
| 2 | 954449.02 | 3492077.16 | 188° 19' 35'' | 49,51 |
| 3 | 954400.03 | 3492069.99 | 281° 49' 57'' | 4,73 |
| 4 | 954401 | 3492065.36 | 9° 55' 34'' | 0,81 |
| 5 | 954401.8 | 3492065.5 | 6° 50' 34'' | 0,5 |
| 6 | 954402.3 | 3492065.56 | 8° 10' 19'' | 34,75 |
| 7 | 954436.7 | 3492070.5 | 8° 31' 51'' | 2,43 |
| 8 | 954439.1 | 3492070.86 | 8° 8' 16'' | 10,74 |

Земельный участок 86:08:0020303:372:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954332.37 | 3492054.34 | 98° 3' 5'' | 7,21 |
| 2 | 954331.36 | 3492061.48 | 188° 2' 47'' | 29,01 |
| 3 | 954302.64 | 3492057.42 | 278° 4' 40'' | 7,76 |
| 4 | 954303.73 | 3492049.74 | 9° 7' 29'' | 29,01 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954314.91 | 3491882.5 | 97° 52' 33'' | 30,58 |
| 2 | 954310.72 | 3491912.79 | 188° 13' 28'' | 105,7 |
| 3 | 954206.11 | 3491897.67 | 278° 0' 33'' | 30,79 |
| 4 | 954210.4 | 3491867.18 | 8° 20' 22'' | 105,63 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954319.89 | 3491846.53 | 97° 52' 57'' | 36,31 |
| 2 | 954314.91 | 3491882.5 | 188° 20' 22'' | 105,63 |
| 3 | 954210.4 | 3491867.18 | 278° 1' 21'' | 34,68 |
| 4 | 954215.24 | 3491832.84 | 4° 8' 48'' | 16,04 |
| 5 | 954231.24 | 3491834 | 8° 2' 42'' | 89,53 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954550.1 | 3491955.39 | 97° 48' 31'' | 26,2 |
| 2 | 954546.54 | 3491981.35 | 145° 36' 12'' | 55,11 |
| 3 | 954501.07 | 3492012.48 | 185° 6' 18'' | 27,87 |
| 4 | 954473.31 | 3492010 | 188° 6' 42'' | 8,79 |
| 5 | 954464.61 | 3492008.76 | 278° 9' 22'' | 15,51 |
| 6 | 954466.81 | 3491993.41 | 325° 19' 59'' | 73,05 |
| 7 | 954526.89 | 3491951.86 | 8° 38' 52'' | 23,48 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954463.56 | 3491888.73 | 97° 51' 48'' | 32,82 |
| 2 | 954459.07 | 3491921.24 | 97° 19' 32'' | 10,98 |
| 3 | 954457.67 | 3491932.13 | 189° 8' 9'' | 100,14 |
| 4 | 954358.8 | 3491916.23 | 278° 3' 19'' | 42,18 |
| 5 | 954364.71 | 3491874.47 | 8° 12' 32'' | 99,87 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954515.74 | 3491946.87 | 52° 29' 41'' | 10,46 |
| 2 | 954522.11 | 3491955.17 | 145° 20' 10'' | 67,23 |
| 3 | 954466.81 | 3491993.41 | 98° 9' 22'' | 15,51 |
| 4 | 954464.61 | 3492008.76 | 188° 5' 58'' | 21,15 |
| 5 | 954443.67 | 3492005.78 | 274° 55' 50'' | 20,24 |
| 6 | 954445.41 | 3491985.61 | 185° 7' 18'' | 5,71 |
| 7 | 954439.72 | 3491985.1 | 275° 34' 42'' | 49,17 |
| 8 | 954444.5 | 3491936.16 | 8° 32' 59'' | 72,04 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954571.63 | 3491904.02 | 97° 45' 28'' | 48,3 |
| 2 | 954565.11 | 3491951.88 | 188° 49' 54'' | 6,12 |
| 3 | 954559.06 | 3491950.94 | 210° 5' 27'' | 8,22 |
| 4 | 954551.95 | 3491946.82 | 188° 21' 41'' | 33,97 |
| 5 | 954518.34 | 3491941.88 | 189° 24' 13'' | 51,23 |
| 6 | 954467.8 | 3491933.51 | 277° 36' 34'' | 43,73 |
| 7 | 954473.59 | 3491890.17 | 8° 2' 27'' | 99,01 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954552.74 | 3492032.94 | 98° 3' 54'' | 53,6 |
| 2 | 954545.22 | 3492086.01 | 188° 7' 24'' | 96,46 |
| 3 | 954449.73 | 3492072.38 | 278° 28' 9'' | 52,08 |
| 4 | 954457.4 | 3492020.87 | 7° 12' 55'' | 96,1 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ24

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954264.23 | 3491925.55 | 97° 59' 3'' | 36,07 |
| 2 | 954259.22 | 3491961.27 | 188° 28' 30'' | 109,45 |
| 3 | 954150.97 | 3491945.14 | 278° 28' 11'' | 31,98 |
| 4 | 954155.68 | 3491913.51 | 9° 9' 38'' | 10,62 |
| 5 | 954166.16 | 3491915.2 | 282° 18' 12'' | 4,41 |
| 6 | 954167.1 | 3491910.89 | 7° 59' 46'' | 50,75 |
| 7 | 954217.36 | 3491917.95 | 9° 12' 37'' | 47,48 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ25

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954259.22 | 3491961.27 | 97° 59' 1'' | 31,54 |
| 2 | 954254.84 | 3491992.5 | 151° 52' 41'' | 14,32 |
| 3 | 954242.21 | 3491999.25 | 187° 53' 27'' | 60,6 |
| 4 | 954182.18 | 3491990.93 | 277° 12' 25'' | 7,81 |
| 5 | 954183.16 | 3491983.18 | 188° 10' 41'' | 10,12 |
| 6 | 954173.14 | 3491981.74 | 277° 47' 47'' | 9,95 |
| 7 | 954174.49 | 3491971.88 | 188° 41' 13'' | 27,21 |
| 8 | 954147.59 | 3491967.77 | 278° 29' 41'' | 22,88 |
| 9 | 954150.97 | 3491945.14 | 8° 28' 30'' | 109,45 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ26

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954242.21 | 3491999.25 | 98° 6' 43'' | 40,11 |
| 2 | 954236.55 | 3492038.96 | 189° 6' 57'' | 3,53 |
| 3 | 954233.06 | 3492038.4 | 188° 1' 26'' | 56,45 |
| 4 | 954177.16 | 3492030.52 | 278° 32' 23'' | 6,33 |
| 5 | 954178.1 | 3492024.26 | 276° 58' 44'' | 33,58 |
| 6 | 954182.18 | 3491990.93 | 7° 53' 27'' | 60,6 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ27

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954299.49 | 3491782.61 | 97° 4' 1'' | 35,44 |
| 2 | 954295.13 | 3491817.78 | 188° 17' 7'' | 65,23 |
| 3 | 954230.58 | 3491808.38 | 277° 41' 46'' | 14,19 |
| 4 | 954232.48 | 3491794.32 | 278° 10' 7'' | 4,22 |
| 5 | 954233.08 | 3491790.14 | 187° 31' 43'' | 21,83 |
| 6 | 954211.44 | 3491787.28 | 278° 6' 15'' | 15,61 |
| 7 | 954213.64 | 3491771.83 | 7° 9' 25'' | 86,52 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ28

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954234.05 | 3491665.33 | 98° 16' 20'' | 74,65 |
| 2 | 954223.31 | 3491739.2 | 188° 13' 10'' | 40,78 |
| 3 | 954182.95 | 3491733.37 | 278° 46' 55'' | 74,34 |
| 4 | 954194.3 | 3491659.9 | 7° 46' 43'' | 40,12 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ29

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954323.1 | 3491677.5 | 97° 52' 47'' | 33,33 |
| 2 | 954318.53 | 3491710.52 | 187° 32' 15'' | 90,11 |
| 3 | 954229.2 | 3491698.7 | 278° 16' 10'' | 33,72 |
| 4 | 954234.05 | 3491665.33 | 7° 46' 56'' | 89,88 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ30

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954303.89 | 3491747.16 | 97° 4' 31'' | 35,72 |
| 2 | 954299.49 | 3491782.61 | 187° 9' 25'' | 86,52 |
| 3 | 954213.64 | 3491771.83 | 278° 49' 13'' | 18,2 |
| 4 | 954216.43 | 3491753.85 | 8° 38' 58'' | 27,46 |
| 5 | 954243.58 | 3491757.98 | 277° 47' 44'' | 18,65 |
| 6 | 954246.11 | 3491739.5 | 7° 33' 6'' | 58,29 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ31

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954318.53 | 3491710.52 | 97° 52' 10'' | 20,52 |
| 2 | 954315.72 | 3491730.85 | 151° 12' 51'' | 12 |
| 3 | 954305.2 | 3491736.63 | 97° 5' 30'' | 10,61 |
| 4 | 954303.89 | 3491747.16 | 187° 33' 6'' | 58,29 |
| 5 | 954246.11 | 3491739.5 | 277° 48' 6'' | 38,23 |
| 6 | 954251.3 | 3491701.62 | 7° 32' 28'' | 67,82 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ32

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954174.49 | 3491971.88 | 97° 47' 47'' | 9,95 |
| 2 | 954173.14 | 3491981.74 | 8° 10' 41'' | 10,12 |
| 3 | 954183.16 | 3491983.18 | 97° 1' 19'' | 41,39 |
| 4 | 954178.1 | 3492024.26 | 187° 28' 51'' | 1 |
| 5 | 954177.11 | 3492024.13 | 228° 36' 5'' | 9,12 |
| 6 | 954171.08 | 3492017.29 | 187° 7' 30'' | 0,24 |
| 7 | 954170.84 | 3492017.26 | 98° 36' 37'' | 3,21 |
| 8 | 954170.36 | 3492020.43 | 187° 27' 38'' | 5,08 |
| 9 | 954165.32 | 3492019.77 | 49° 11' 23'' | 4,16 |
| 10 | 954168.04 | 3492022.92 | 187° 35' 53'' | 21,93 |
| 11 | 954146.3 | 3492020.02 | 275° 9' 13'' | 36,74 |
| 12 | 954149.6 | 3491983.43 | 187° 54' 13'' | 4,29 |
| 13 | 954145.35 | 3491982.84 | 278° 27' 16'' | 15,24 |
| 14 | 954147.59 | 3491967.77 | 8° 41' 13'' | 27,21 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ33

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954352.52 | 3492003.08 | 97° 17' 57'' | 53,84 |
| 2 | 954345.68 | 3492056.48 | 189° 7' 33'' | 43,13 |
| 3 | 954303.1 | 3492049.64 | 278° 16' 14'' | 53,04 |
| 4 | 954310.73 | 3491997.15 | 8° 4' 35'' | 42,21 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ34

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954393.45 | 3492008.87 | 97° 36' 33'' | 54,6 |
| 2 | 954386.22 | 3492062.99 | 189° 7' 22'' | 41,06 |
| 3 | 954345.68 | 3492056.48 | 277° 17' 57'' | 53,84 |
| 4 | 954352.52 | 3492003.08 | 8° 3' 6'' | 41,34 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ35

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954304.78 | 3491996.34 | 98° 36' 1'' | 52,89 |
| 2 | 954296.87 | 3492048.64 | 189° 6' 46'' | 53,1 |
| 3 | 954244.44 | 3492040.23 | 278° 2' 43'' | 36,3 |
| 4 | 954249.52 | 3492004.29 | 332° 23' 43'' | 26,87 |
| 5 | 954273.33 | 3491991.84 | 8° 8' 34'' | 31,77 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ36

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954476.45 | 3491868.66 | 97° 34' 23'' | 54,56 |
| 2 | 954469.26 | 3491922.74 | 188° 22' 26'' | 10,3 |
| 3 | 954459.07 | 3491921.24 | 277° 52' 6'' | 54,49 |
| 4 | 954466.53 | 3491867.26 | 8° 1' 59'' | 10,02 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ37

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954466.53 | 3491867.26 | 97° 52' 33'' | 21,67 |
| 2 | 954463.56 | 3491888.73 | 188° 12' 32'' | 99,87 |
| 3 | 954364.71 | 3491874.47 | 278° 2' 7'' | 21,39 |
| 4 | 954367.7 | 3491853.29 | 8° 2' 13'' | 45,27 |
| 5 | 954412.53 | 3491859.62 | 8° 3' 10'' | 54,54 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ38

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954331.62 | 3491925.7 | 96° 6' 53'' | 60,65 |
| 2 | 954325.16 | 3491986 | 74° 23' 20'' | 2,82 |
| 3 | 954325.92 | 3491988.72 | 187° 20' 19'' | 10,65 |
| 4 | 954315.36 | 3491987.36 | 279° 11' 56'' | 25,02 |
| 5 | 954319.36 | 3491962.66 | 263° 1' 54'' | 5,44 |
| 6 | 954318.7 | 3491957.26 | 264° 36' 38'' | 1,06 |
| 7 | 954318.6 | 3491956.2 | 12° 14' 37'' | 4,57 |
| 8 | 954323.07 | 3491957.17 | 278° 15' 10'' | 32,4 |
| 9 | 954327.72 | 3491925.11 | 8° 36' 9'' | 3,94 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ39

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954327.72 | 3491925.11 | 99° 20' 41'' | 2,4 |
| 2 | 954327.33 | 3491927.48 | 188° 10' 58'' | 60 |
| 3 | 954267.94 | 3491918.94 | 98° 5' 8'' | 29,15 |
| 4 | 954263.84 | 3491947.8 | 7° 32' 13'' | 39,34 |
| 5 | 954302.84 | 3491952.96 | 132° 36' 56'' | 20,74 |
| 6 | 954288.8 | 3491968.22 | 100° 0' 9'' | 12,21 |
| 7 | 954286.68 | 3491980.24 | 99° 38' 15'' | 2,15 |
| 8 | 954286.32 | 3491982.36 | 186° 17' 0'' | 12,24 |
| 9 | 954274.15 | 3491981.02 | 240° 2' 11'' | 22,4 |
| 10 | 954262.96 | 3491961.61 | 185° 11' 40'' | 3,76 |
| 11 | 954259.22 | 3491961.27 | 277° 59' 3'' | 36,07 |
| 12 | 954264.23 | 3491925.55 | 189° 12' 37'' | 47,48 |
| 13 | 954217.36 | 3491917.95 | 278° 15' 38'' | 9,33 |
| 14 | 954218.7 | 3491908.72 | 8° 32' 59'' | 110,25 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ40

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954518.34 | 3491941.88 | 117° 31' 17'' | 5,63 |
| 2 | 954515.74 | 3491946.87 | 188° 32' 59'' | 72,04 |
| 3 | 954444.5 | 3491936.16 | 185° 17' 48'' | 87,74 |
| 4 | 954357.13 | 3491928.06 | 278° 2' 7'' | 11,95 |
| 5 | 954358.8 | 3491916.23 | 9° 8' 9'' | 100,14 |
| 6 | 954457.67 | 3491932.13 | 277° 19' 32'' | 10,98 |
| 7 | 954459.07 | 3491921.24 | 8° 22' 26'' | 10,3 |
| 8 | 954469.26 | 3491922.74 | 97° 43' 12'' | 10,87 |
| 9 | 954467.8 | 3491933.51 | 9° 24' 13'' | 51,23 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ41

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954611.5 | 3491866.72 | 8° 49' 39'' | 20,33 |
| 2 | 954631.59 | 3491869.84 | 105° 19' 6'' | 20,71 |
| 3 | 954626.12 | 3491889.81 | 188° 2' 43'' | 215,71 |
| 4 | 954412.53 | 3491859.62 | 188° 2' 38'' | 183,09 |
| 5 | 954231.24 | 3491834 | 184° 9' 58'' | 28,35 |
| 6 | 954202.96 | 3491831.94 | 188° 6' 41'' | 34,73 |
| 7 | 954168.58 | 3491827.04 | 278° 30' 39'' | 20 |
| 8 | 954171.54 | 3491807.26 | 278° 47' 12'' | 7,53 |
| 9 | 954172.69 | 3491799.82 | 8° 51' 42'' | 45,96 |
| 10 | 954218.1 | 3491806.9 | 6° 45' 47'' | 12,57 |
| 11 | 954230.58 | 3491808.38 | 8° 17' 7'' | 65,23 |
| 12 | 954295.13 | 3491817.78 | 8° 2' 42'' | 20,01 |
| 13 | 954314.94 | 3491820.58 | 8° 2' 26'' | 102,09 |
| 14 | 954416.03 | 3491834.86 | 12° 58' 21'' | 19,47 |
| 15 | 954435 | 3491839.23 | 8° 39' 35'' | 144,25 |
| 16 | 954577.61 | 3491860.95 | 9° 39' 44'' | 34,38 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ42

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954371.94 | 3491699.96 | 61° 13' 55'' | 20,01 |
| 2 | 954381.57 | 3491717.5 | 151° 13' 8'' | 65,92 |
| 3 | 954323.79 | 3491749.24 | 97° 4' 18'' | 71,89 |
| 4 | 954314.94 | 3491820.58 | 188° 2' 42'' | 20,01 |
| 5 | 954295.13 | 3491817.78 | 277° 4' 25'' | 81,77 |
| 6 | 954305.2 | 3491736.63 | 331° 12' 49'' | 76,15 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ43

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954473.31 | 3492010 | 97° 54' 52'' | 12,78 |
| 2 | 954471.55 | 3492022.66 | 187° 12' 35'' | 14,26 |
| 3 | 954457.4 | 3492020.87 | 188° 0' 17'' | 49,76 |
| 4 | 954408.12 | 3492013.94 | 97° 52' 20'' | 49,65 |
| 5 | 954401.32 | 3492063.12 | 98° 7' 48'' | 2,26 |
| 6 | 954401 | 3492065.36 | 189° 6' 36'' | 14,97 |
| 7 | 954386.22 | 3492062.99 | 277° 36' 33'' | 54,6 |
| 8 | 954393.45 | 3492008.87 | 188° 4' 10'' | 121,32 |
| 9 | 954273.33 | 3491991.84 | 152° 23' 43'' | 26,87 |
| 10 | 954249.52 | 3492004.29 | 98° 2' 43'' | 36,3 |
| 11 | 954244.44 | 3492040.23 | 189° 8' 39'' | 7,99 |
| 12 | 954236.55 | 3492038.96 | 278° 6' 43'' | 40,11 |
| 13 | 954242.21 | 3491999.25 | 331° 52' 41'' | 14,32 |
| 14 | 954254.84 | 3491992.5 | 277° 59' 1'' | 31,54 |
| 15 | 954259.22 | 3491961.27 | 5° 11' 40'' | 3,76 |
| 16 | 954262.96 | 3491961.61 | 60° 2' 11'' | 22,4 |
| 17 | 954274.15 | 3491981.02 | 6° 17' 0'' | 12,24 |
| 18 | 954286.32 | 3491982.36 | 9° 44' 60'' | 3,6 |
| 19 | 954289.87 | 3491982.97 | 12° 25' 33'' | 4,23 |
| 20 | 954294 | 3491983.88 | 9° 15' 12'' | 21,64 |
| 21 | 954315.36 | 3491987.36 | 7° 20' 19'' | 10,65 |
| 22 | 954325.92 | 3491988.72 | 8° 15' 2'' | 113,03 |
| 23 | 954437.78 | 3492004.94 | 8° 6' 19'' | 35,89 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ44

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954567.22 | 3491983.27 | 98° 14' 39'' | 18,48 |
| 2 | 954564.57 | 3492001.56 | 97° 37' 25'' | 40,48 |
| 3 | 954559.2 | 3492041.68 | 57° 56' 51'' | 10,29 |
| 4 | 954564.66 | 3492050.4 | 95° 54' 27'' | 26,33 |
| 5 | 954561.95 | 3492076.59 | 7° 43' 58'' | 38,13 |
| 6 | 954599.73 | 3492081.72 | 97° 58' 25'' | 11,39 |
| 7 | 954598.15 | 3492093 | 187° 31' 23'' | 53,39 |
| 8 | 954545.22 | 3492086.01 | 278° 3' 54'' | 53,6 |
| 9 | 954552.74 | 3492032.94 | 187° 10' 56'' | 4,96 |
| 10 | 954547.82 | 3492032.32 | 278° 12' 10'' | 51,3 |
| 11 | 954555.14 | 3491981.54 | 8° 9' 0'' | 12,2 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ45

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954616.8 | 3491959.9 | 97° 59' 25'' | 21,44 |
| 2 | 954613.82 | 3491981.13 | 187° 55' 30'' | 42,28 |
| 3 | 954571.94 | 3491975.3 | 321° 3' 2'' | 8,65 |
| 4 | 954578.67 | 3491969.86 | 278° 8' 7'' | 15,69 |
| 5 | 954580.89 | 3491954.33 | 8° 49' 1'' | 36,34 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ46

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954612.72 | 3491989.05 | 97° 59' 23'' | 19,07 |
| 2 | 954610.07 | 3492007.93 | 187° 45' 38'' | 11,18 |
| 3 | 954598.99 | 3492006.42 | 278° 2' 10'' | 18,96 |
| 4 | 954601.64 | 3491987.65 | 7° 12' 5'' | 11,17 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ47

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954613.82 | 3491981.13 | 97° 54' 26'' | 8 |
| 2 | 954612.72 | 3491989.05 | 187° 12' 5'' | 11,17 |
| 3 | 954601.64 | 3491987.65 | 98° 2' 10'' | 18,96 |
| 4 | 954598.99 | 3492006.42 | 188° 2' 13'' | 34,76 |
| 5 | 954564.57 | 3492001.56 | 278° 14' 39'' | 18,48 |
| 6 | 954567.22 | 3491983.27 | 188° 9' 0'' | 12,2 |
| 7 | 954555.14 | 3491981.54 | 98° 12' 10'' | 51,3 |
| 8 | 954547.82 | 3492032.32 | 187° 12' 10'' | 8,21 |
| 9 | 954539.67 | 3492031.29 | 277° 49' 58'' | 50,41 |
| 10 | 954546.54 | 3491981.35 | 277° 48' 31'' | 26,2 |
| 11 | 954550.1 | 3491955.39 | 188° 38' 52'' | 23,48 |
| 12 | 954526.89 | 3491951.86 | 145° 17' 55'' | 5,81 |
| 13 | 954522.11 | 3491955.17 | 232° 29' 41'' | 10,46 |
| 14 | 954515.74 | 3491946.87 | 297° 31' 17'' | 5,63 |
| 15 | 954518.34 | 3491941.88 | 8° 21' 41'' | 33,97 |
| 16 | 954551.95 | 3491946.82 | 30° 5' 27'' | 8,22 |
| 17 | 954559.06 | 3491950.94 | 97° 1' 4'' | 21,85 |
| 18 | 954556.39 | 3491972.63 | 9° 44' 35'' | 15,78 |
| 19 | 954571.94 | 3491975.3 | 7° 55' 30'' | 42,28 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ48

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954541.91 | 3492015 | 97° 49' 46'' | 16,44 |
| 2 | 954539.67 | 3492031.29 | 187° 13' 13'' | 68,66 |
| 3 | 954471.55 | 3492022.66 | 277° 54' 52'' | 12,78 |
| 4 | 954473.31 | 3492010 | 5° 6' 18'' | 27,87 |
| 5 | 954501.07 | 3492012.48 | 3° 31' 51'' | 40,92 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ49

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954310.73 | 3491997.15 | 98° 16' 14'' | 53,04 |
| 2 | 954303.1 | 3492049.64 | 189° 7' 8'' | 6,31 |
| 3 | 954296.87 | 3492048.64 | 278° 36' 1'' | 52,89 |
| 4 | 954304.78 | 3491996.34 | 7° 45' 8'' | 6 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ50

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954367.7 | 3491853.29 | 98° 2' 47'' | 75,51 |
| 2 | 954357.13 | 3491928.06 | 185° 17' 8'' | 25,62 |
| 3 | 954331.62 | 3491925.7 | 188° 33' 6'' | 114,19 |
| 4 | 954218.7 | 3491908.72 | 98° 15' 38'' | 9,33 |
| 5 | 954217.36 | 3491917.95 | 187° 59' 46'' | 50,75 |
| 6 | 954167.1 | 3491910.89 | 102° 18' 12'' | 4,41 |
| 7 | 954166.16 | 3491915.2 | 189° 9' 38'' | 10,62 |
| 8 | 954155.68 | 3491913.51 | 278° 30' 35'' | 13,45 |
| 9 | 954157.67 | 3491900.21 | 8° 29' 20'' | 10,16 |
| 10 | 954167.72 | 3491901.71 | 9° 7' 14'' | 5,24 |
| 11 | 954172.89 | 3491902.54 | 9° 13' 60'' | 2,06 |
| 12 | 954174.92 | 3491902.87 | 8° 42' 49'' | 4,03 |
| 13 | 954178.9 | 3491903.48 | 9° 15' 46'' | 2,36 |
| 14 | 954181.23 | 3491903.86 | 9° 6' 25'' | 8,21 |
| 15 | 954189.34 | 3491905.16 | 278° 51' 54'' | 24,92 |
| 16 | 954193.18 | 3491880.54 | 8° 33' 13'' | 2,49 |
| 17 | 954195.64 | 3491880.91 | 278° 30' 6'' | 49,51 |
| 18 | 954202.96 | 3491831.94 | 4° 11' 30'' | 12,31 |
| 19 | 954215.24 | 3491832.84 | 98° 0' 58'' | 65,47 |
| 20 | 954206.11 | 3491897.67 | 8° 13' 28'' | 105,7 |
| 21 | 954310.72 | 3491912.79 | 277° 49' 14'' | 4,19 |
| 22 | 954311.29 | 3491908.64 | 8° 53' 37'' | 37,26 |
| 23 | 954348.1 | 3491914.4 | 277° 55' 26'' | 63,25 |
| 24 | 954356.82 | 3491851.75 | 8° 3' 23'' | 10,99 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ51

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954324.11 | 3491670.16 | 97° 50' 5'' | 7,41 |
| 2 | 954323.1 | 3491677.5 | 187° 46' 52'' | 130 |
| 3 | 954194.3 | 3491659.9 | 278° 48' 21'' | 7,32 |
| 4 | 954195.42 | 3491652.67 | 7° 44' 22'' | 129,87 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ52

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954336.05 | 3491671.78 | 97° 43' 19'' | 30,37 |
| 2 | 954331.97 | 3491701.87 | 60° 47' 2'' | 11,02 |
| 3 | 954337.35 | 3491711.49 | 149° 57' 31'' | 7,67 |
| 4 | 954330.71 | 3491715.33 | 57° 46' 34'' | 6,4 |
| 5 | 954334.12 | 3491720.74 | 151° 12' 47'' | 20,99 |
| 6 | 954315.72 | 3491730.85 | 277° 52' 15'' | 61,27 |
| 7 | 954324.11 | 3491670.16 | 7° 43' 36'' | 12,05 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ53

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954574.97 | 3491882.58 | 98° 51' 59'' | 8,69 |
| 2 | 954573.63 | 3491891.17 | 188° 40' 1'' | 6,04 |
| 3 | 954567.66 | 3491890.26 | 98° 42' 22'' | 13,08 |
| 4 | 954565.68 | 3491903.19 | 188° 2' 50'' | 93,01 |
| 5 | 954473.59 | 3491890.17 | 277° 34' 25'' | 21,7 |
| 6 | 954476.45 | 3491868.66 | 8° 2' 32'' | 99,5 |

Земельный участок 86:08:0020303:ЗУ54

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954223.31 | 3491739.2 | 98° 15' 38'' | 15,52 |
| 2 | 954221.08 | 3491754.56 | 188° 40' 53'' | 4,7 |
| 3 | 954216.43 | 3491753.85 | 98° 49' 13'' | 18,2 |
| 4 | 954213.64 | 3491771.83 | 188° 21' 20'' | 17,96 |
| 5 | 954195.87 | 3491769.22 | 278° 0' 25'' | 12,49 |
| 6 | 954197.61 | 3491756.85 | 7° 38' 56'' | 9,09 |
| 7 | 954206.62 | 3491758.06 | 277° 38' 60'' | 13 |
| 8 | 954208.35 | 3491745.18 | 187° 47' 17'' | 9 |
| 9 | 954199.43 | 3491743.96 | 188° 7' 32'' | 17,9 |
| 10 | 954181.71 | 3491741.43 | 278° 44' 46'' | 8,15 |
| 11 | 954182.95 | 3491733.37 | 8° 13' 10'' | 40,78 |

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954626.12 | 3491889.81 | 97° 34' 27'' | 70,71 |
| 2 | 954616.8 | 3491959.9 | 97° 58' 35'' | 134,4 |
| 3 | 954598.15 | 3492093 | 187° 31' 23'' | 53,39 |
| 4 | 954545.22 | 3492086.01 | 188° 7' 29'' | 107,2 |
| 5 | 954439.1 | 3492070.86 | 188° 31' 51'' | 2,43 |
| 6 | 954436.7 | 3492070.5 | 188° 10' 19'' | 34,75 |
| 7 | 954402.3 | 3492065.56 | 186° 50' 34'' | 0,5 |
| 8 | 954401.8 | 3492065.5 | 189° 55' 34'' | 0,81 |
| 9 | 954401 | 3492065.36 | 189° 7' 12'' | 170,09 |
| 10 | 954233.06 | 3492038.4 | 188° 1' 26'' | 56,45 |
| 11 | 954177.16 | 3492030.52 | 191° 21' 18'' | 4,98 |
| 12 | 954172.28 | 3492029.54 | 187° 35' 29'' | 33,53 |
| 13 | 954139.04 | 3492025.11 | 278° 28' 57'' | 200,26 |
| 14 | 954168.58 | 3491827.04 | 8° 6' 41'' | 34,73 |
| 15 | 954202.96 | 3491831.94 | 4° 9' 58'' | 28,35 |
| 16 | 954231.24 | 3491834 | 8° 2' 38'' | 183,09 |
| 17 | 954412.53 | 3491859.62 | 8° 2' 43'' | 215,71 |
| 18 | 954358.11 | 3491674.78 | 61° 13' 21'' | 28,73 |
| 19 | 954371.94 | 3491699.96 | 151° 12' 49'' | 76,15 |
| 20 | 954305.2 | 3491736.63 | 97° 4' 25'' | 81,77 |
| 21 | 954295.13 | 3491817.78 | 188° 17' 7'' | 65,23 |
| 22 | 954230.58 | 3491808.38 | 186° 45' 47'' | 12,57 |
| 23 | 954218.1 | 3491806.9 | 188° 51' 42'' | 45,96 |
| 24 | 954172.69 | 3491799.82 | 278° 46' 52'' | 148,9 |
| 25 | 954195.42 | 3491652.67 | 7° 44' 21'' | 164,19 |
| 26 | 954381.57 | 3491717.5 | 61° 12' 46'' | 84,31 |
| 27 | 954422.17 | 3491791.39 | 98° 2' 23'' | 43,9 |
| 28 | 954416.03 | 3491834.86 | 188° 2' 26'' | 102,09 |
| 29 | 954314.94 | 3491820.58 | 277° 4' 18'' | 71,89 |
| 30 | 954323.79 | 3491749.24 | 331° 13' 8'' | 65,92 |