ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ

ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И

ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСТРОЙКЕ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

проект планировки И

проект Межевания ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО

микрорайона 01:03

Пояснительная записка

Омск 2017г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСТРОЙКЕ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

проект планировки И проект Межевания ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО микрорайона 01:01

Пояснительная записка

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»

Муниципальный контракт: № 2/К/2016 от 15.07.2016г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта: КП 1707-16

Омск 2017г.
Состав авторского коллектива

| Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Матис Л.Я. |
| Главный архитектор проекта, ведущий архитектор 2 категории | Ефанова О.В. |
| Главный инженер проекта, руководитель группы инженерного обеспечения | Плотников А.С. |
| Ответственный специалист в области градостроительной подготовки и планирования территории, ведущий инженер группы градостроительной подготовки | Паташева С.В. |
| Ответственный специалист в области развития социальной инфраструктуры, старший экономист 1 категории отдела развития социальной инфраструктуры | Щербакова Т.В. |
| Ответственный специалист в сфере инвестиционного проектирования, ведущий экономист 2 категории отдела инвестиционного проектирования и управления | Марушкина Н.М. |
| Ответственный специалист в сфере стратегического прогнозирования и планирования, ведущий экономист 2 категории отдела стратегического прогнозирования и планирования | Власкина Е.Я. |
| Ответственный специалист в области транспортного обеспечения, начальник отдела транспортного обеспечения | Васенко К.А. |
| Ответственный специалист в области градостроительной экологии, старший эколог 1 категории отдела градостроительной экологии | Чесакова О.М. |
| Ответственный специалист в области нормативно-правового обеспечения, ведущий юрист 2 категории отдела нормативно-правового обеспечения | Шлыкова Н.В. |

СОДЕРЖАНИЕ:

1 введение. Цели и задачи проекта	6

2 проект планировки территории	7

2.1 Общие положения	7

2.2 Современное использование территории	7

2.2.1 Размещение проектируемой территории в планировочной структуре населенного пункта	7

2.2.2 Использование проектируемой территории в период подготовки проекта планировки территории	7

2.2.3 Оценка системы транспортного обслуживания территории	8

2.2.4 Оценка инженерной подготовки и вертикальной планировки территории	9

2.2.5 Оценка системы инженерно-технического обеспечения территории	9

2.2.6 Охрана окружающей среды	11

2.3 Обоснование принятых планировочных решений	13

2.3.1 Архитектурно-планировочные решения по развитию проектируемой территории	13

2.3.2 Предложения по развитию жилищного строительства	15

2.3.3 Предложения по развитию социальной инфраструктуры	17

2.3.4 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории	19

2.3.5 Мероприятия для маломобильных групп населения	20

2.3.6 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	21

2.3.7 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	22

2.3.8 Мероприятия по энергосбережению, энергетической эффективности	28

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды	29

2.4.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий	29

2.4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	29

2.4.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почв и подземных вод	30

2.4.4 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия электромагнитных полей и шума	30

2.4.5 Мероприятия по санитарной очистке	31

2.4.6 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	32

2.5 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций	32

2.5.1 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	34

2.5.2 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера	35

2.6 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	35

2.6.1 Мероприятия по гражданской обороне	35

2.6.2 Гражданская оборона как система мер по подготовке к защите и по защите населения в военное время или вследствие этих действий	36

2.6.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	36

3 основные Технико-экономические показатели проекта ПЛАНИРОВКИ территории	39

4 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	44

4.1 Общие положения	44

4.2 Основные решения проекта межевания территории	44

Приложение 1	46

Перечень текстовых материалов:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Основная часть (утверждаемая часть) |
| 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и о характеристиках планируемого развития территории в границах планировочного микрорайона 01:01 |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:01 |

Перечень материалов в графической форме:

| Номер листа | Наименование листа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть (утверждаемая часть) |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 |
| 2 | - Чертеж межевания территории | М 1:1000 |
| Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |
| 3 | - Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:10 000 |
| 4 | - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | М 1:1000 |
| 5 | - Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:1000 |
| 6 | - Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера | М 1:1000 |
| 7 | - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 |
| 8 | - Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:1000 |
| 9 | - Разбивочный чертеж красных линий | М 1:1000 |
| 10 | - Схема архитектурно-планировочной организации территории | М 1:1000 |
| 11 | - Схема благоустройства и озеленения территории | М 1:1000 |

введение. Цели и задачи проекта

Проект планировки и проект межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:03  (далее также – документация по планировке территории, проект) подготовлен на основании муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети, проектов планировки и проектов межевания застроенных территорий и территорий подлежащих застройке городского поселения Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 2/К/2016 от 15.07.2016 г. и  технического задания на выполнение Работ.

Согласно технического задания на выполнения Работ, подготовка проектов планировки и проектов межевания осуществляется в целях:

выделения элементов планировочной структуры;

установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при наличии таких объектов на проектируемой территории), в соответствии с генеральным планом в новой редакции, подготовленным в рамках муниципального контракта № 2/К/2016 от 15.07.2016 г.;

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р, в части мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной подготовки земельных участков в целях стимулирования строительства.

Для подготовки документации по планировке территории использована система координат МСК 86 Зона З, применяемая при ведении государственного кадастра недвижимости.

В работе над проектом использованы следующие топографические материалы:

топографическая съемка масштаба 1: 500 (векторные данные в формате MapInfo, год исполнения – 2008 год, исполнитель ООО «Геостатус»);

ортофотопланы масштаба 1:2000, год исполнения – 2010 год, исполнитель НАО «ПИИ ГЕО».

проект планировки территории

Общие положения

Проект планировки территории в границах планировочного микрорайона 01:03 (далее также – проект планировки территории, проект планировки) подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

Подготовка проекта планировки территории выполнена в отношении застроенных территорий, расположенных в центральной части населенного пункта пгт. Пойковский, в границах планировочного микрорайона 01:03 (далее также – граница проектируемой территории).

Современное использование территории

Размещение проектируемой территории в планировочной структуре населенного пункта

Общая площадь территории в границах планировочного микрорайона 01:03 составляет 31 га.

На севере и западе к планировочному микрорайону прилегают основные транспортные оси населенного пункта пгт. Пойковский: улицы Нефтяников и Центральная. Данные улицы связывают проектируемую территорию с поселковым центром и автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Тюмень - Ханты - Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск. На юге и востоке микрорайон 01:03 ограничен улицами Сибирская и №6, которые обеспечивают связь с прилегающими территориями пгт. Пойковский. Через центральную часть планировочного микрорайона 01:03 проходит улица Кедровая, которая делит проектируемую территорию на две равнозначные части восточную и западную.

Использование проектируемой территории в период подготовки проекта планировки территории

Территория в границах проекта планировки представляет собой жилой микрорайон малой и средней этажности, с объектами обслуживания. На территории микрорайона расположены взрослая поликлиника, объекты торговли и общественного питания, детский сад «Солнышко», меж поселенческая библиотека и комплексный центр социального обслуживания населения «Забота». Основная часть объектов обслуживания населения сконцентрирована в западной части микрорайона. Жилая застройка западной части представлена современными 4 х этажными жилыми домами, а также жилыми домами в 2 – 3 этажа. Застройка восточной части микрорайона представлена жилыми домами малой этажности 2-3 этажа, большая часть которых в брусовом и сборно-щитовом исполнении, срок эксплуатации которых истек или подходит к концу. На пересечении улиц Нефтяников и Кедровая сформирован микрорайонный подцентр представленный объектами общественного питания и торговли и объектом рекреации.

Оценка системы транспортного обслуживания территории

Улично-дорожная сеть

Территория планировочного микрорайона 01:03 ограничена ул. Нефтяников, ул. № 6, ул. Сибирской и ул. Центральной. Центральную часть проектируемой территории пересекает улица Кедровая. Подъезд к проектируемой территории осуществляется по улицам Нефтяников, № 6, Сибирской, Кедровой и Центральной. Существующая улично-дорожная сеть в границах планировочного микрорайона 01:03 имеет капитальный тип покрытия.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети на территории планировочного микрорайона 01:03 представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 6,2 |
| - ул. Кедровая | км | 0,4 |
| - проезды | км | 5,8 |

На момент разработки проекта планировки состояние улично-дорожной сети на территории планировочного микрорайона 01:03 удовлетворительное.

Пассажирские перевозки жителей, проживающих на проектируемой территории, осуществляются общественным транспортом по ул. Нефтяников, ул. № 6, ул. Сибирской, ул. Кедровой и ул. Центральной. На этих улицах располагаются остановочные пункты общественного пассажирского транспорта в количестве 12 объектов (2 объекта в границах проекта планировки). На пересечении ул. Нефтяников с ул. Центральной и ул. №6 расположены 2 светофорных объекта.

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети в границах проектируемой территории:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Пойковский, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 17.04.2015 № 129 (далее по тексту - МНГП городского поселения Пойковский);

частичное отсутствие тротуаров.

Объекты транспортной инфраструктуры

В границах планировочного микрорайона 01:03 расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

стоянки транспортных средств, общей мощностью 137 машино-мест - 6 объектов.

Анализ обеспеченности индивидуальных легковых автомобилей местами постоянного хранения

На сегодняшний день на проектируемой территории проживает около 5,3 тыс. человек. При этом обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составляет порядка 333 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, общее количество легковых автомобилей на территории равно 1765 единиц.

Согласно МНГП городского поселения Пойковский на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

В соответствии с обеспеченностью жителей планировочного микрорайона 01:03 индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных жилых домах без приквартирных участков, а также с учетом существующих парковочных мест внутри жилой застройки потребность в гаражах индивидуального транспорта и стоянках транспортных средств составляет 1452 машино-мест. На сегодняшний день потребность в местах для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей проектируемой территории не удовлетворена.

Оценка инженерной подготовки и вертикальной планировки территории

Анализ современного состояния территории показал, что тип рельефа в границах планировочного микрорайона 01:03 благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог.

По крутизне поверхности проектируемая территория относится ко II категории. Общий уклон направлен в сторону водных объектов: к протоке Большая Юганская и к реке Мушкинская. Ливневая канализация проходит вдоль ул. Центральной и ул. Нефтяников, за границами проектируемой территории. Существующие сети ливневой канализации не справляется с большим объемом сточных вод и требуют реконструкции.  Протяженность веток ливневой канализации 230 м, в границах проекта планировки.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных сточных вод необходимо выполнить вертикальную планировку территории.

Оценка системы инженерно-технического обеспечения территории

Водоснабжение

В настоящее время в границах планировочного микрорайона 01:03 действует централизованная система водоснабжения.

Водопроводные сети выполнены из стальных труб диаметрами 40-300 мм. Протяженность существующих водопроводных сетей составляет 7,6 км.

Источником водоснабжения являются существующие водопроводы магистральные диаметром 200-325 мм, расположенные по ул. №6, Центральная, Нефтяников, Кедровая, Сибирская, выполненные из стальных труб.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

Водоотведение

В настоящее время в границах планировочного микрорайона 01:03 действует централизованная система водоотведения.

Канализационные сети выполнены из стальных и асбестоцементных труб диаметрами 100-400 мм. Протяженность существующих канализационных сетей составляет 8,9 км.

Отвод стоков с проектируемой территории осуществляется в существующие магистральные канализационные сети диаметрами 300-1000 мм, расположенные по ул. №6, ул. Центральная, ул. Нефтяников, ул. Сибирская, выполненные из стальных труб.

Теплоснабжение

В настоящее время система теплоснабжения в границах планировочного микрорайона 01:03 централизованная.

Основная часть потребителей жилой и общественно-деловой застройки подключены непосредственно к магистральным тепловым сетям диаметром 200-500 мм. Теплоснабжение остальной части потребителей осуществляется от центрального теплового пункта (ЦТП-3А мощностью 1,93 Гкал/ч). Источником теплоснабжения является котельная №3, расположенная за границей проектируемой территории.

Общая протяженность распределительных тепловых сетей составляет 6,9 км в четырехтрубном исполнении, протяженность магистральных тепловых сетей составляет 0,2 км в двухтрубном исполнении.

Газоснабжение

Территория планировочного микрорайона 01:03 не газифицирована.

Связь и информатизация

Территория планировочного микрорайона 01:03 покрыта сетями мобильной связи стандарта GSM.

На проектируемой территории ведется прием эфирного телерадиовещания, организованного филиалом РТРС "Урало-Сибирский РЦ". Территория покрыта сетью радиовещания в УКВ и FM диапазонах.

Электроснабжение

Действующая система электроснабжения на проектируемой территории централизованная.

Электроснабжение потребителей планировочного микрорайона 01:03 осуществляется от понизительных подстанций ПС 35/6 кВ №8 и ПС 35/6 кВ «Больничная» мощностями 2х6,3 МВА каждая, расположенных за границами проектируемой территории, посредством воздушных и подземных (кабельных) линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 0,4-6 кВ.

От понизительных подстанций по линиям электропередачи напряжением 6 кВ воздушного и подземного (кабельного) исполнения осуществляется передача электрической мощности на 8 трансформаторных подстанций класса напряжения 6/0,4 кВ (далее ТП 6/0,4 кВ), обслуживающих проектируемую территорию:

ТП 6/0,4 кВ №2 мощностью 630 кВА;

ТП 6/0,4 кВ №9 мощностью 2х400 кВА;

ТП 6/0,4 кВ №12 мощностью 2х400 кВА;

ТП 6/0,4 кВ №13 мощностью 2х630 кВА;

ТП 6/0,4 кВ №15 мощностью 2х250 кВА;

ТП 6/0,4 кВ №41 мощностью 2х250 кВА;

ТП 6/0,4 кВ №132 мощностью 2х630 кВА.

От ТП 6/0,4 кВ электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ воздушного и кабельного исполнения.

Ориентировочная протяжённость линий электропередачи 0,4-6 кВ в границах проектируемой территории составляет:

ЛЭП 6 кВ – 1,7 км;

ЛЭП 0,4 кВ – 6,5 км.

На перспективу необходимо провести строительство новых линий электропередачи, а также реконструкцию действующих электросетевых объектов в целях повышения пропускной способности электрических сетей и создания условий для присоединения новых (дополнительных) электрических нагрузок, с учетом планируемого ввода новых потребителей электрической энергии.

Охрана окружающей среды

Общие характеристики планируемой территории

Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии со сводом правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория населенного пункта пгт. Пойковский и соответственно территория планировочного микрорайона 01:03 относится к I климатическому району, подрайону – IД.

Климат территории резко континентальный, с суровой продолжительной зимой, сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и коротким жарким летом.

Переходящие сезоны короткие, с резким колебанием температуры. Многолетняя средняя годовая температура воздуха равна минус 3°С. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль, средняя температура их соответственно равна минус 21,8°С и плюс 17°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 57°С, абсолютный максимум – плюс 34°С.

Весна - наиболее короткий, ветреный и сухой сезон года. Наблюдаются возвраты холодов с заморозками и выпадением снега. Наиболее поздние заморозки могут продолжаться до 27 июня. Лето наступает во второй, третьей декадах мая и продолжается 3 - 3,5 месяца. Температура воздуха в летнее время неустойчива, суточные амплитуды воздуха значительные. Частые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени. Однако в отдельные годы в первой половине сентября бывает много по-летнему жарких дней (плюс 30 - 35°С).

Постепенное похолодание характеризует период предзимья. В редких случаях зима устанавливается сразу. Наиболее сильные холода наступают после установления снежного покрова.

Высота снежного покрова к концу зимы достигает в среднем 50 см на открытых участках и 80 см в лесу. В наиболее многоснежные зимы - соответственно 70 и 300 см. Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Разрушение снежного покрова происходит в первой декаде мая, максимальная высота отмечается в марте и достигает 180 см.

Глубина промерзания грунта принимается для суглинков 2,4 м, для супесей и песков - 2,9 м. Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде мая. Рассматриваемая территория относится к I району гололедности. В году бывает не более 5 дней с гололедом и от 20 до 50 дней с изморозью.

По степени увлажненности территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 576 мм, из них 406 мм выпадает в теплый период года и 170 мм – в холодный.

Преобладающими ветрами являются юго-восточные и юго-западные, в летний период значительную долю составляют северные ветра.

Среднемесячные значения скорости ветра изменяются от 3,2 м/сек в августе и до 4,1 м/сек в сентябре. Наибольшая скорость ветра, возможная 1 раз в 10 лет, может достигнуть 26 м/сек.

Геологическое строение и рельеф

Рельеф проектируемой территории равнинный. В геологическом строении принимают участие озерно-аллювиального отложения верхнечетвертичного возраста, а также современные осадки техногенного и биологического генезиса.

Территория до глубины 15,0 м сложена не однородной по составу пылевато-глинистой толщей, которая представлена переслаиванием супесей и суглинков разной консистенции: от текучепластичных до тугопластичных. с редкими прослоями суглинкотекучего или полутвердого, а также песками пылеватыми средней плотности и плотными от маловлажных до насыщенных водой.

Гидрографическая характеристика

На проектируемой территории водные объекты отсутствуют.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия проектируемой территории планировки характеризуются наличием водоносного комплекса, который включает в себя болотные и грунтовые воды и приурочен к озерно-аллювиальным и болотным отложениям. Водоносный комплекс поровый, безнапорный. Уровень подземных вод составляет 25,0 - 30,0 м, глубина их залегания не превышает 1,0 м от поверхности земли. Близкое от поверхности залегание грунтовых вод способствует формированию болот на пойме. Водовмещающими породами являются торф и пески пылеватые.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Коэффициент фильтрации в песках пылеватых составляет 0,5 м/сутки. По химическому составу болотные воды сульфато-гидрокорбонато-натриевые, грунтовые гидрокорбанатно -калциево-магниевые, пресные. В период обильных дождей возможно расширение зоны распространения «верховодки» на площади. Вода агрессивна по отношению к железобетону.

Растительность и почвенный покров

Растительность на проектируемой территории представлена древесно-кустарниковыми видами растений озелененных территорий жилых кварталов.

Почвообразующими породами служат суглинки, в том числе подстилаемые песками, и торф. Почвы доминируют подзолисто-элювиально-глееватые.

Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние проектируемой территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

В границах планировочного микрорайона 01:13 отсутствуют объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду и требующие организации санитарно защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинговые исследования почвенного покрова, подземных и поверхностных вод на рассматриваемой территории не проводились, данных о степени загрязнения отсутствуют.

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия в границах планировочного микрорайона 01:03 отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории в границах планировочного микрорайона 01:03 отсутствуют.

Обоснование принятых планировочных решений

Архитектурно-планировочные решения по развитию проектируемой территории

Архитектурно-планировочные решения, предусмотренные проектом планировки, выполнены с учётом градостроительных особенностей территории, инженерно-геологических и экологических ограничений.

Основными принципами планировочной организации в границах проектируемой территории являются:

повышение эффективности использования территории в связи с размещением объектов местного значения поселения, объектов коммерческого спроса, многоквартирных жилых домов средней этажности;

формирование выразительного архитектурного облика жилой и общественной застройки, компактной планировочной структуры планировочного микрорайона 01:03.

Основными направлениями развития территории являются:

размещение жилой застройки;

благоустройство общественных территорий, мест отдыха общего пользования;

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

размещение объектов транспортного обеспечения территории;

организация отвода дождевых и паводковых вод;

размещение объектов инженерно-технического обеспечения территории.

В границах планировочного микрорайона 01:03 выделены два элемента планировочной структуры - планировочные кварталы 01:03:01, 01:03:02.

Планировочный квартал 01:03:01 сформирован в западной части проектируемой территории и ограничен на севере – ул. Нефтяников, на юге – ул. Сибирская, на западе – ул. Центральная, на востоке – ул. Кедровая, которая делит проектируемую территорию на западную и восточную части.

Планировочный квартал 01:03:02 сформирован в восточной части проектируемой территории и ограничен на севере - ул. Нефтяников, на юге – улицей Сибирская, на западе - ул. Кедровая, на востоке – ул. № 6.

В границах элементов планировочной структуры установлены следующие зоны планируемого размещений объектов капитального строительства:

малоэтажной жилой застройки;

среднеэтажной жилой застройки;

торгового назначения и общественного питания;

учебно-образовательного назначения;

здравоохранения;

социального и коммунально-бытового обслуживания;

спортивного назначения;

социального обеспечения;

инженерной инфраструктуры;

улично-дорожной сети.

- Помимо зон планируемого размещения объектов капитального строительства выделены участки зеленых насаждений общего пользования.

Проектом планировки территории установлены красные линии, отделяющие территории планировочных кварталов 01:03:01, 01:03:02 от магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения.

Проектные предложения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по организации пространственной структуры планировочного микрорайона 01:03, благоустройства территории, системы культурно-бытового обслуживания населения, систем транспортного и инженерного обеспечения территории.

Расположение микрорайона в центральной части населенного пункта влечет формирование на территории микрорайона подцентров не только микрорайонного значения, но и значения населенного пункта. Вдоль улицы Нефтяников предлагается организация бульвара, от улицы Центральная до улицы № 6 (планировочные кварталы 01:03:01, 01:03:02), который свяжет центр пгт Пойковский с районной больницей и рекреационными объектами, расположенными на востоке населенного пункта. Организация пешеходной аллеи вдоль улицы Центральная (планировочный квартал 01:03:01),  позволит объединить  основные объекты обслуживания  населенного пункта комфортной пешеходной связью.

Общественно-деловая застройка

Проектом планировки территории для развития зоны общественно-делового назначения предлагаются к размещению:

в квартале 01:03:02 два объекта торговли, объект коммерческого спроса вдоль улицы №6 и аптека по улице Кедровая;

в квартале 01:03:02 объект торговли по улице Нефтяников, и Нефтеюганский ветеринарный центр по улице Сибирская.

Проектом планировки территории, в соответствии с решениями проекта генерального плана городского поселения Пойковский, предлагается размещение дошкольной образовательной организации на 320 мест. Переформирование территории НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко» позволит улучшить экологический климат территории дошкольного учреждения, и обеспечить отступ от красной линии автомобильной дороги до участка образовательной организации.

В центральной и северной части планировочного квартала 01:03:02 в зоне спортивного назначения предлагаются к размещению площадки для занятий спотом и детских игр. В квартале 01:03:01 также в зоне спортивного назначения предусмотрена к размещению универсальная игровая площадка.

Для подъезда транспортных средств к общественным зданиям и другим объектам городской застройки внутри планировочного микрорайона 01:03 предусмотрены парковочные карманы для организации стоянок транспортных средств.

Жилая застройка

Проектом планировки территории для создания благоприятных условий проживания предлагается поэтапная ликвидация ветхого жилого фонда и строительство новых благоустроенных 3, 4 этажных многоквартирных жилых домов в зоне малоэтажной жилой застройки. Размещение многоквартирных жилых домов предлагается жилыми группами из типовых секций, с размещением крупных комплексов игровых и спортивных площадок для нескольких жилых групп. Для секций жилых домов предлагается преимущественно ориентация запад-восток, с целью обеспечения естественного освещения максимального количества квартир. Для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусмотрены парковочные карманы для организации стоянок транспортных средств на   внутриквартальных проездах в жилой застройке.

Благоустройство территории

В границах проекта планировки формируется система рекреационных пространств, объединяющая внутридворовые территории, микрорайонные площадки для детских игр и занятий спортом с протяженными пешеходными бульварами, расположенными вдоль основных транспортных осей населенного пункта пгт. Пойковский.

Зеленные насаждения общего пользования вдоль улицы Центральная (планировочный квартал 01:03:01) и улицы Нефтяников (планировочный квартал 01:03:01, 01:03:02) позволят обеспечить комфортными пешеходными связями территории планировочного микрорайона 01:03 с территориями планировочных микрорайонов пгт. Пойковский. Предлагается строительство сквера в восточной части микрорайона (планировочный квартал 01:03:02) и в западной части (планировочный квартал 01:03:01) при территории НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко».

Предложения по развитию жилищного строительства

Действующий жилищный фонд представлен 65 малоэтажными многоквартирными жилыми домами этажностью 2-4 этаж, 1 среднеэтажным жилым домом и 14 общежитиями этажностью 1-2 этажа.

Общая площадь существующих жилых домов составляет 69,3 тыс. кв. м, общая площадь общежитий составляет 5,7 тыс. кв. м.

Численность проживающих в границах планировочного микрорайона 01:03 составляет 5,3 тыс. человек.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в границах планировочного микрорайона 01:03 составляет от 6-8 кв.м, в среднем составляет 15 кв.м.

Плотность населения на территории жилой застройки - 203 чел./га, а в границах планировочного микрорайона 01:03 - 171 чел./га.

Структура действующего жилищного фонда приведена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика действующего жилищного фонда

| Вид жилой застройки | Общая площадь, тыс. кв. м | Кол-во домов | Численность проживающих, тыс. человек | в том числе ветхий (аварийный) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь общая, тыс. кв. м | Кол-во домов | Численность проживающих, тыс. чел. |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома, 2-3 эт. | 78,1 | 65 | 4,4 | 29,5 | 33 | 2,0 |
| Среднеэтажные многоквартирные жилые дома, 4-5 эт. | 5,9 | 1 | 0,1 | - | - | - |
| Итого | 84,1 | 66 | 4,5 | 29,5 | 33 | 2,0 |
| Общежития, 1-2 эт. | 8,8 | 15 | 0,8 | 7,1 | 13 | 0,7 |
| Итого | 8,8 | 15 | 0,8 | 7,1 | 13 | 0,7 |

Таким образом, 33 многоквартирных жилых дома и 13 общежитий в установленном порядке признаны непригодными для проживания и подлежат ликвидации и расселению. Однако, к расчетному сроку, решением проекта планировки сносу подлежат еще 13 многоквартирных жилых домов, выполненных из бруса и деревянных панелей, в связи с истечением к 2035 году их нормативного срока эксплуатации.

Таким образом, общий объем сноса многоквартирных жилых домов и общежитий составит 46,7 тыс. кв. м площади жилых помещений.

Сохраняемый жилищный фонд составляет 46,2 тыс. кв. м общей площади (20 малоэтажных многоквартирных жилых домов и 2 общежития).

Проектируемый жилищный фонд будет представлен 28-ю малоэтажными многоквартирными жилыми домами этажностью 3-4 этажа, общей площадью 68,9 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в новых жилых домах, принята 18 кв. м.

Общий объем проектного жилищного фонда, с учетом площади сохраняемых жилых домов, составит 115,1 тыс. кв. м.

Расчетная численность населения, при реализации предусмотренных проектом планировки мероприятий, составит 5,1 тыс. человек.

Предложения по развитию социальной инфраструктуры

При разработке проекта планировки оценка существующей организации системы обслуживания и потребность в размещении объектов социальной инфраструктуры выполнена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения Пойковский и местными нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района (Таблица 3).

В границах рассматриваемого планировочного микрорайона 01:03 предложены к размещению следующие объекты:

дошкольная образовательная организация на 320 мест;

спортивная площадка на 4050 кв. м;

детская игровая площадка – 2 объекта;

объекты торговли – 3 объекта на 300 кв. м торговой площади;

объект коммерческого спроса;

аптека;

новое здание для ветеринарной клиники.

Потребность в остальных объектах социального и культурно-бытового обслуживания предлагается обеспечить за счет существующих и планируемых к размещению объектов на смежных территориях в границах городского поселения Пойковский.

Таблица 3 – Потребность в объектах социальной инфраструктуры (численность населения – 5,1 тыс. чел.)

| Наименование видов объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности | Проектная мощность сохраняемых объектов | Потреб-ность | Дефицит (-)/ Излишек (+) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 115 | 321 | -206 |  |
| Общеобразовательные организации | учащийся | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет; 90% охват средним (полным) общим образованием детей в возрасте от 16 до 18 лет | 0 | 750 | -750 |  |
| Организации дополнительного образования | место | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 0 | 332 | -332 |  |
| Аптечные организации |  |  |  |  |  |
| Аптечные организации | объект | 1 на 6,2 тыс. человек | 4 | 1 | 3 |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. чел. | 0 | 357 | -357 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 1950 на 1 тыс. чел. | 0 | 9945 | -9945 |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. чел. | 0 | 255 | -255 |  |
| Объекты торговли, питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли | кв. м торговой площади | 450 на 1 тыс. чел.* | 910 | 2295 | -1385 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 на 1 тыс. чел. | 9 | 10 | -1 |  |
| Предприятия общественного питания | место | 8 мест на 1 тыс. чел. | 129 | 41 | 88 |  |

Примечания:

* - в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры, в том числе в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2016 № 291-п.

– мощность определена экспертно.

Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории

Улично-дорожная сеть

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на проектируемой территории предлагается реконструкция и строительство проездов.  Дорожные одежды улично-дорожной сети предусмотрены капитального типа.

Основные параметры улично-дорожной сети назначены в соответствии с требованиями МНГП городского поселения Пйковский, а минимальная ширина пешеходной части тротуара принята согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлены ниже (Таблица 4)

Таблица 4 – Основные параметры проектируемой улично-дорожной сети

| Категория дорог и улиц | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Минимальная ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения | 3 | 2-3 | 1,5 |
| Проезды основные | 3 | 2 | 1,0 |

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети на расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность в том числе по категориям: | км | 13,6 |
| - сохранение улиц и дорог местного значения | км | 0,4 |
| - реконструкция проезды основные | км | 13,2 ( 5,2*/8,0) |

Примечание - * - проезды основные на территориях общего пользования.

- Для движения велосипедистов, в составе тротуаров или обособленно вдоль основных магистралей, предусмотрены велосипедные дорожки шириной 1,5 м. Велосипедные дорожки предлагаются по ул. Нефтяников, ул. № 6, ул. Сибирской и ул. Центральной за границами планировочного микрорайон 01:03. Протяженность велосипедных дорожек по ул. Кедровой, в границах проектируемой территории, составляет 0,4 км.

В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается строительство пешеходного перехода в одном уровне с проезжей частью – 1 объект на ул. Кедровая.

Общая протяженность линий общественного транспорта в границах проектируемой территории составляет 0,5 км. Существующие остановки автобуса и пешеходные переходы сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры

Численность населения на момент реализации решений проекта планировки составит 5,1 тыс. человек. С учетом уровня обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок (410 ед. на 1000 человек) расчетное количество автомобилей составит 2090 единиц.

Согласно МНГП городского поселения Пойковский на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения населения местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей и организации временного хранения транспортных средств посетителей общественных учреждений проектом планировки территории предусматривается:

строительство стоянок транспортных средств, общей мощностью 770 машино-места – 53 объекта (296 машино-мест – 1 этап, 128 машино-мест – 2 этап, 163 машино-места -3 этап, 183 машино-места – 4 этап);

реконструкция стоянок транспортных средств, с увеличением мощности до 106 машино-мест – 4 объекта (2 этап);

сохранение стоянок транспортных средств, общей мощностью 62 машино-места – 2 объекта.

Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей планировочного микрорайона 01:03 составляет 1882 машино-места. С учетом сохраняемых, реконструируемых и планируемых мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, не удовлетворена. Оставшиеся недостающие места для транспортных средств жителей планировочного микрорайона 01:03, общим количеством 943 машино-места, предлагается размещать на территории планировочных микрорайонов 01:15 и 01:16.

Размещения других объектов транспортной инфраструктуры на территории микрорайона не предусмотрено.

Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

п. 4.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта;

п. 7.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5 %, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании;

п. 4.1.8 При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56 305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования, утвержденным Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п (далее - РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры):

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 30% мест.

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части, на входе в здание и в общественный транспорт, организации съездов с тротуаров на проезд представлены ниже (Рисунок 1), (Рисунок 2) и (Рисунок 3).

Рисунок 1 – Бордюрный пандус и переход

Рисунок 2 – Пандусы для входа в здания и общественный транспорт

Рисунок 3-Съезд с тротуара на проезд

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Проектом планировки территории для обеспечения сбора и отвода поверхностных сточных вод выполнена вертикальная планировка территории планировочного микрорайона 01:03 по проектируемым улицам и проездам. Сбор поверхностных вод с проектируемой территории планировочного квартала предлагается осуществлять в реконструируемую и проектируемую ливневую канализацию, расположенную вдоль магистральных улиц, c последующим сбросом в протоку Большая Юганская и реку Мушкинская. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений.

Инженерная подготовка территории проекта планировки выполнена в частичной отсыпке на территориях нового строительства. Уточненные объемы отсыпки уточняются на стадии рабочего проектирования при проведении геологических изысканий.

Основные показатели инженерной подготовки планировочного микрорайона 01:03 в границах проектируемой территории составили:

строительство ливневой канализации, общей протяженностью – 1250 м (400 м  - 1 этап, 400 м -  2 этап, 450 м – 3 этап);

реконструкция существующей ливневой канализации, протяженностью – 230 м (1 этап).

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений представлены в графических материалах проекта планировки территории: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Водоснабжение

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для обеспечения качественным водоснабжением территории в границах планировочного микрорайона 01:03 предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

строительство водопроводов распределительных из полиэтиленовых труб диаметрами 75-200 мм протяжённостью 1,9 км.

Точки подключения проектируемых водопроводов находятся на существующих водопроводах магистральных и распределительных из стальных труб диаметрами 75-200 мм. Точки присоединения – ТК-3А-10, ТК 3-35А, ТК-3А-14 согласно ТУ №3-ВС от 01.03.2016, ТУ №11-ВС от 02.04.2013, ТУ №4-ВС от 02.03.2016 выданным Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» (Приложение 1).

Общая протяженность водопроводных сетей в границах микрорайона составит 5,2 км, в том числе: проектируемых -1,9 км, сохраняемых – 3,3 км.

Расчет суммарного объема водопотребления представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Суммарный объем водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Население, тыс. чел. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Количество потребляемой воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 5,1 | 244 | 1244,40 | 1493,28 |
| Водопотребление с учетом расхода воды на полив |  |  |  |  | 1799,28 |
| Неучтенные расходы (15%) |  |  |  |  | 223,99 |
| Водопотребление с учетом неучтенных расходов |  |  |  |  | 2023,27 |

Примечания:

- Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в соответствии с Нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

- Расход воды на поливку зеленных насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. Количество поливок принято один раз в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012.

Суточное водопотребление в границах проектируемой территории составит 2023,27 куб.м/сут.

В проекте планировки необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Допускается располагать гидранты на проезжей части. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии рабочего проектирования для системы водоснабжения жилой застройки территории проекта планировки.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения одного пожара - 3 ч.

Водоотведение (канализация)

На проектируемой территории предусматривается развитие централизованной системы водоотведения.

Для обеспечения централизованной системой водоотведения территории в границах планировочного микрорайона 01:03 предусматриваются следующие мероприятия:

строительство канализации распределительной безнапорной из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 150-280 мм протяжённостью 1,0 км;

реконструкция канализации распределительной безнапорной из стальных труб диаметром 200-300 мм протяжённостью 0,2 км.

Точки подключения проектируемых канализационных сетей к существующим коллекторам расположены на стальных безнапорных коллекторах диаметрами 150-400 мм.

Точки присоединения – КК-46, КК-1, КК-2 согласно ТУ №3-ВС от 01.03.2016, ТУ №11-ВС от 02.04.2013, ТУ №4-ВС от 02.03.2016 выданным Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» (Приложение 1).

Общая протяженность канализационных сетей планировочного микрорайона составит 6,0 км, в том числе: проектируемых – 1,0 км, реконструируемых – 0,2 км, сохраняемых – 4,8 км.

Расчет суммарного объема водоотведения представлен ниже (Таблица 7).

Таблица 7 – Суммарный объем водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Население, тыс. чел. | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Суммарное водоотведение куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 5,1 | 244 | 1493,28 |
| Неучтенные расходы (15%) |  |  |  | 223,99 |
| Итого |  |  |  | 1717,27 |

Примечание – Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год) принято в соответствии с Нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 № 22-нп.

Суточное водоотведение в границах проектируемой территории составит 1717,27 куб.м/сут.

Теплоснабжение

Для теплоснабжения планируемых и сохраняемых потребителей тепла предусматривается строительство центрального теплового пункта мощностью 6,2 Гкал/ч в северо-восточной части проектируемой территории.

Для теплоснабжения планируемых и сохраняемых потребителей тепла западной части проектируемой территории предусматривается реконструкция существующего центрального пункта с заменой всего оборудования.

Для подключения сохраняемых и планируемых потребителей проектируемой территории предусматривается строительство распределительных тепловых сетей протяженностью 1,5 км в четырехтрубном исполнении, а также строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,1 км в двухтрубном исполнении.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в границах проектируемой территории составит 5,3 км, в том числе: проектируемых – 3,1 км, сохраняемых – 2,2 км.

Точки подключения проектируемой сети находятся на существующих распределительных тепловых сетях диаметрами 200 мм. Точки присоединения – ТК 3А-7, ТК 3-34, ТК 3-35А согласно ТУ №3-ТС от 01.03.2016, ТУ №11-ТС от 02.04.2013, ТУ №4-ТСот 02.03.2016 выданным Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» (Приложение 1).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Результаты расчёта приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 – Расчет тепловых нагрузок планируемых к размещению объектов жилой и общественно-деловой застройки

| Наименование застройки | Площадь общая, кв. м | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиля-ция | ГВС | Сумма |
| Жилая застройка | 126000 | 6,73 | - | 1,19 | 7,92 |
| Общественно-деловая застройка | 15000 | 1,31 | 0,83 | 0,02 | 2,16 |
| Итого |  | 8,04 | 0,83 | 1,21 | 10,08 |

Суммарное теплопотребление территории составит 10,08 Гкал/ч (37833 Гкал/год).

Газоснабжение

Создание централизованной системы газоснабжения в границах проектируемой территории не предусматривается.

Связь и информатизация

На территории планировочного микрорайона 01:03 предусматривается развитие систем связи и информатизации. Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

развитие телефонной сети общего пользования;

развитие мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

На проектируемой территории предлагаются потенциальные пути развития сетей связи и информатизации:

развитие пассивных оптических сетей (PON), подключенных к оптическим линейным терминалам (OLT) на базе планируемых узлов мультисервисного доступа (УМСД);

организация сетей мобильной связи на базе IP Multimedia Subsystem (IMS).

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей. Требуемая номерная емкость при численности населения – 5,1 тыс. человек, составит 2020 абонентских номеров. Нагрузка мультисервисной сети передачи данных составит 6,3 Гбит/с.

На территории планировочного микрорайона 01:03 планируется размещение линейно-кабельного сооружения электросвязи - кабельной канализации связи общей протяженностью 1,0 км. Точки подключения к существующим сетям связи расположены как за границей проектируемой территории, так и в границе на ближайшей трассе магистральных сетей связи. Способ прокладки распределительных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до абонентов в границах проектируемой территории – воздушный. Размещение ВОЛС на опорах ЛЭП 0,4кВ.

Проектируемая территория сохраняется в зоне эфирного телерадиовещания, организованного филиалом РТРС "Урало-Сибирский РЦ" и зонах радиовещания в УКВ и FM диапазонов.

Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Развитие системы электроснабжения планировочного микрорайона 01:03 предусмотрено от действующих понизительных подстанций ПС 35/6 кВ №8 и ПС 35/6 кВ «Больничная», находящихся за границей проектируемой территории.

С учетом формирования планировочной структуры и ожидаемого роста присоединяемых нагрузок, предусматриваются следующие мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение территории:

строительство трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ – 5 объектов;

строительство кабельных ЛЭП напряжением 6 кВ, протяженностью 0,8 км;

строительство воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ, протяженностью 6,4 км;

Передача электрической энергии на проектируемые трансформаторные подстанции предусматривается по воздушным и кабельным ЛЭП, напряжением 6 кВ.

От трансформаторных подстанций до проектируемых потребителей электрическая энергия будет передаваться по проектируемым и существующим ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Для наружного освещения улично-дорожной сети и территории жилой и общественно-деловой застройки предусмотрено строительство воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

По надёжности электроснабжения на проектируемой территории располагаются потребители II и III категории. Потребители II категории согласно требованиям ПУЭ 7 издания в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания предусматриваются двухтрансформаторные подстанции, подключаемые с разных секций шин понизительных подстанции 35 кВ.

Марку трансформаторных подстанций и их мощность, типы кабеля и сечения определить на стадии рабочего проектирования.

Расчет электрической нагрузки планируемых потребителей выполнен согласно 
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Результат расчета приведен ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Расчет электрических нагрузок планируемых к размещению объектов жилой и общественно-деловой застройки

| № п/п | Наименование потребителей | Этаж-ность | Мощность объекта/Площадь общая | Ед. изм. | Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-13 2х630 кВА (сохр.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 3-5 | 14409 | м2 | 302,6 |
| 2 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 28 | м2 | 7 |
| 3 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 20 | м2 | 5 |
| 4 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 299 | м2 | 74,8 |
| 5 | Взрослая поликлиника БУ «Нефтеюганская районная больница» (сохр.) | 2 | 3310 | м2 | 178,7 |
| Итого |  |  |  |  | 568,1 |
| ТП-12 2х400 кВА (сохр.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 3-4 | 15446 | м2 | 308,9 |
| 2 | БУНР «Межпоселенческая библиотека» (сохр.) | 2 | 513 | м2 | 10,8 |
| 3 | НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко» (сохр.) | 2 | 115 | место | 52,9 |
| Итого |  |  |  |  | 372,6 |
| ТП-2 630 кВА (сохр.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 150 | м2 | 37,5 |
| 2 | Предприятие общественного питания (сохр.) | 1 | 76 | место | 79 |
| 3 | Ветеринарный участок БУ ХМАО-Югры «Ветеринарная служба» (сохр.)сфк | 1 | 81 | м2 | 4,4 |
| 4 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 130 | м2 | 32,5 |
| 5 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 80 | м2 | 20 |
| 6 | Объект торговли. Объект общественного питания. Стоматологическая клиника (сохр.) | 1 | 600 | м2 | 32,4 |
| 7 | Аптека (сохр.) | 1 | 52 | м2 | 3 |
| Итого |  |  |  |  | 208,8 |
| ТП-132 2х630 кВА (сохр.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 3-4 | 19969 | м2 | 413,6 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 2 | 1416 | м2 | 26,38 |
| 3 | Нефтеюганский ветеринарный центр | 1 | 120 | м2 | 4,5 |
| Итого |  |  |  |  | 444,48 |
| ТП 6/0,4 кВ 2х250 кВА (проект.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 3 | 8522 | м2 | 179 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 3 | 992 | м2 | 20,8 |
| 3 | Аптека (проект.) | 1 | 99 | м2 | 3,8 |
| 4 | Объект торговли (проект.) | 1 | 44 | м2 | 11 |
| Итого |  |  |  |  | 214,6 |
| ТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА (проект.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 3 | 11032 | м2 | 231,7 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 2 | 1288 | м2 | 27,1 |
| 3 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 49 | м2 | 12,3 |
| Итого |  |  |  |  | 271,1 |
| ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (проект.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 3 | 8528 | м2 | 179,1 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 3-4 | 4569 | м2 | 96 |
| 3 | Объект торговли (проект.) | 1 | 80 | м2 | 20 |
| 4 | Объект торговли (проект.) | 1 | 300 | м2 | 75 |
| 5 | Объект коммерческого спроса (проект.) | 1 | 319 | м2 | 10,3 |
| Итого |  |  |  |  | 387,3 |
| ТП 6/0,4 кВ 2х250 кВА (проект.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 3 | 8223 | м2 | 172,7 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 3 | 1699 | м2 | 35,7 |
| Итого |  |  |  |  | 208,4 |
| ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (проект.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 3 | 13730 | м2 | 288,3 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (сохр.) | 3 | 4878 | м2 | 102,4 |
| 3 | БУ ХМАО-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" (сохр.) | 2 | 976 | м2 | 52,7 |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания (сохр.) | 1 | 98 | м2 | 5,3 |
| 5 | Объект торговли (сохр.) | 1 | 56 | м2 | 14 |
| 6 | Дошкольная образовательная организация | 3 | 320 | место | 48 |
| Итого |  |  |  |  | 510,7 |
| Итог |  |  |  |  | 3168,5 |

Примечание – Статус: проект. – проектируемый объект; реконстр. – реконструируемый объект; сохр. – сохраняемый.

Суммарная электрическая нагрузка планируемых объектов в режиме пикового потребления электроэнергии в границе проектируемой территории составит 3,1 МВт.

Мероприятия по энергосбережению, энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению, энергетической эффективности предусмотреть в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2017-2020 годы».

Мероприятия по охране окружающей среды

Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов, расположенных границах планировочного микрорайона 01:03 и за его границами, представлены ниже (Таблица 10)

Таблица 10 – Зоны с особыми условиями использования территорий в границах планировочного микрорайона 01:03 и за его границами

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Зоны с особыми условиями использования территорий объектов, расположенных на проектируемой территории |  |  |
| Охранные зоны |  |  |
|  | ЛЭП 10 (6) кВ воздушные | 10 |
|  | ЛЭП 10 (6) кВ подземные | 1 |
|  | Трансформаторные подстанции | 10 |
|  | Тепловые сети | 3 |
|  | ЛЭП 0,4 кВ воздушные | 2 |
|  | ЛЭП 0,4 кВ подземные | 1 |
| Зоны с особыми условиями использования территорий объектов, расположенных за пределами проектируемой территории, накладывающие ограничения на её использование |  |  |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Газопроводы среднего давления | 3 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом планировки территории рекомендуется проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и поддержания благоприятных условий проживания населения:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по предотвращению загрязнения почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

для уменьшения образования пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений;

организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация и обеспечение планово-регулярной санитарной очистки территории;

контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

мониторинг степени загрязнения почвенного покрова.

Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия электромагнитных полей и шума

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются трансформаторные подстанции и линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и 6 кВ.

В соответствие с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 6 кВ не требуется.

В соответствии с п. 4.2.131. Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются потоки всех видов транспорта, проходящего по дорогам, внутриквартальные источники шума (транспорт в местах въезда на стоянки транспортных средств, хозяйственные дворы объектов торговли, детские игровые площадки и др.).

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по защите от шумового воздействия:

в помещениях жилых и общественных зданий:

рациональное объемно-планировочное решение жилого или общественного здания;

применение при строительстве и реконструкции зданий:

ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий);

глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

виброизоляцию инженерного и санитарно-технического оборудования зданий.

на территории жилой застройки:

применение рациональных приемов планировки и застройки территории;

строительство шумозащитных зданий;

сооружение придорожных шумозащитных экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений.

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории и в помещениях, расположенных на ней жилых и общественных зданий, следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

Мероприятия по санитарной очистке

Проектом планировки рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;

установка урн для мусора в местах общего пользования, на территории жилой и общественно-деловой застройки.

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для организации сбора твердых коммунальных отходов на территории рекомендуется использовать контейнерную систему. Площадки для установки мусоросборников (контейнерной площадки) следует размещать удалёнными от окон жилых зданий. Необходимое количество мусорных контейнеров рассчитывается исходя из объема образующихся отходов.

В соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на проектируемой территории, для населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией и газом, нормы накопления твердых коммунальных отходов принимаются в размере 320 кг/чел. в год.

Объемы образования крупногабаритных отходов принимаются на уровне 8 % от объема твердых коммунальных отходов.

Годовой объем образующихся отходов на проектируемой территории составит около 1,6 тыс. тонн с учетом степени благоустройства территории и численности населения 5,1 тыс. человек.

Последующие расчеты производятся с учетом установки евроконтейнеров, вместимостью 1,1 м³ на обустроенных площадках в жилых зонах, возле общественных зданий и сооружений. Вывоз мусора из них необходимо производить один раз в сутки.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод*t* К1 / (365* V),

где, Пгод – годовое накопление отходов, м³;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера 1,1 м³.

Исходя из этой формулы, необходимое число контейнеров составит 26 шт.

В соответствие с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения на проектируемой территории в соответствии с действующим законодательством обеспечивают требования охраны окружающей природной среды, охраны здоровья человека, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки рекомендуется произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий:

организацию твёрдых видов покрытия проездов;

строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых площадок), элементов сопряжения поверхностей;

ограждение, оборудование площадок;

установку скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка. На придомовых полосах следует размещать цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысокие отдельно стоящие деревья; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приёмы озеленения.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (газопровод среднего давления);

аварии на электроэнергетических системах (линии электропередачи, трансформаторные подстанции);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (водопроводные и канализационные сети);

аварии на дорогах.

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате сильного ветра, града, снегопада, гололедных явлений, заморозков, сильной жары.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», на проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (Таблица 11).

Таблица 11 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 1.2.2. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 1.2.3. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.2.4. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.2.5. | Град | Динамический | Удар |
| 1.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 1.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.5 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 1.6 | Суховей | Аэродинамический Тепловой | Иссушение почвы |
| 1.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 2. Природные пожары |  |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом линий электропередачи, затруднением в работе транспорта, авариями на объектах жизнеобеспечения, травматизмом людей.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасная обстановка на территориях зеленых массивов.

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектом планировки предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

замены устаревшего оборудования на новое;

создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях в пгт. Пойковский осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по гражданской обороне

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Гражданская оборона как система мер по подготовке к защите и по защите населения в военное время или вследствие этих действий

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся в границах планировочного микрорайона 01:03 от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий предусматривается устройство убежищ и противорадиационных укрытий в помещениях объектов, расположенных за границами проектируемой территории.

Убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для размещения противорадиационных укрытий могут быть использованы помещения жилых многоэтажных домов, общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей.

Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарного депо, станций технического обслуживания, расположенных за границами территории проекта планировки, с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социального и культурно-бытового обслуживания, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территориях зеленых массивов:

предупреждение пожаров (противопожарное обустройство территорий и обеспечение средствами предупреждения и тушения);

мониторинг пожарной опасности;

разработка и утверждение планов тушения.

На территориях зеленых массивов запрещается разведение костров.

Обеспечение пожарной безопасности на территории планировочного микрорайона 01:03 предусматривается осуществлять за счет объекта пожарной охраны ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» мощностью 5 автомобилей.

основные Технико-экономические показатели проекта ПЛАНИРОВКИ территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах проектируемой территории | га | 31 | 31 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2 | зон жилого назначения | га | 25,4 | 20,6 |
|  |  | % от общей площади территории в границах проектируемой территории | 81,94 | 66,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | среднеэтажной жилой застройки | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 1,29 | 1,29 |
| 1.2.2 | малоэтажной жилой застройки | га | 25,00 | 20,2 |
|  |  | % | 80,65 | 65,16 |
| 1.3 | зон общественно-делового назначения | га | 4,4 | 6,9 |
|  |  | % | 14,19 | 22,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | торгового назначения и общественного питания | га | 2,1 | 2,2 |
|  |  | % | 6,77 | 7,10 |
| 1.3.2 | учебно-образовательная | га | 0,4 | 1,7 |
|  |  | % | 1,29 | 5,48 |
| 1.3.3 | здравоохранения | га | 1,4 | 1,2 |
|  |  | % | 4,52 | 3,87 |
| 1.3.4 | социального обеспечения | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 1,29 | 1,29 |
| 1.3.5 | социального и коммунально-бытового обслуживания | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 |
| 1.3.6 | спортивного назначения | га | - | 1,3 |
|  |  | % | - | 4,19 |
| 1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,32 | - |
| 1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 1 |
|  |  | % | 1,94 | 3,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | улично-дорожной сети | га | 0,6 | 1 |
|  |  | % | 1,94 | 3,24 |
| 1.6 | Из общей площади проектируемой территории общего пользования | га | 1,1 | 3,5 |
|  |  | % | 3,55 | 11,30 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.6.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,5 | 2,5 |
|  |  | % | 1,61 | 8,06 |
| 1.6.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,6 | 1 |
|  |  | % | 1,94 | 3,24 |
| 1.6.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | тыс. чел. | 5,3 | 5,1 |
|  |  | % прироста от существующей численности населения | - | -4 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проектируемой территории | чел. на га | 173 | 165 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м на чел. | 15 | 18 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 92,9 | 115,1 |
|  |  | кол-во домов | 80 | 50 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, 1-3 эт. | тыс. кв.м общей площади | 78,1 | 107,5 |
|  |  | кол-во домов | 65 | 47 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 84 | 94 |
| 3.2.2 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома, 4-8 эт. | тыс. кв.м общей площади | 5,9 | 5,9 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 6 | 5 |
| 3.2.2 | Общежития, 1-2 эт. | тыс. кв.м общей площади | 8,8 | 1,7 |
|  |  | кол-во домов | 15 | 2 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 10 | 1 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв.м общей площади | - | 68,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 28 |
|  |  | % от общ. объема проектного жил. фонда | - | 60 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, 1-3 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 68,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 28 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жил. фонда | - | 100 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | - | 46,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 59 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил.фонда | - | 40 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, 1-3 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 39,6 |
|  |  | кол-во домов | - | 46 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 85 |
| 3.3.1 | Общежития, 1-2 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 7,1 |
|  |  | кол-во домов | - | 13 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 15 |
| 3.5 | Из общего объема жилищного фонда убыль: |  |  |  |
| 3.5.1 | по техническому состоянию | тыс. кв.м общей площади | - | 36,6 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 78 |
| 3.5.2 | по архитектурно-планировочным решениям | тыс. кв.м общей площади | - | 10,1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 22 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади | - | 46,2 |
|  |  | кол-во домов | - | 22 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил.фонда | - | 50 |
|  | в т. ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, 1-4 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 38,6 |
|  |  | кол-во домов | - | 19 |
|  |  | % от общ. объема сохр. жил. фонда | - | 84 |
| 3.6.1 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома, 5 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 5,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема сохр. жил. фонда | - | 13 |
| 3.6.2 | Общежития, 2 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 1,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема сохр. жил. фонда | - | 3 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | централизованным водопроводом | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованной канализацией | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованным электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованным газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 115 | 435 |
|  |  | мест/1000 чел. | 22 | 85 |
| 4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | - | 4050 |
|  |  | кв. м /1000 чел. | - | 794 |
| 4.3 | Объекты торговли | кв. м площади торговых объектов | 910 | 1290 |
|  |  | кв. м площади торговых объектов/1000 чел. | 172 | 253 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | место | 129 | 129 |
|  |  | мест /1000 чел. | 24 | 25 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 | 9 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 1,7 | 1,8 |
| 4.6 | Аптечные организации | объект | 4 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети: -всего в том числе: | км | 6,2 | 13,6 |
|  | Улицы и дороги местного значения: | км | 0,4 | 0,4 |
|  | Проезды основные | км | 13,2 | 13,2 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | 6,2 | 13,6 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | машино-мест | - | - |
|  | - временного хранения | машино-мест | 75 | 938 |
| 5.4 | Протяженность ливневой канализации: |  |  |  |
|  | - открытой | м | - | - |
|  | - закрытой | м | 230 | 1480 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 6.1.2 | - всего | куб.м/сут | - | 2023,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут | - | 1799,28 |
|  | - на производственные нужды | куб.м/сут | - | 223,99 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.4 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут | - | - |
| 6.1.5 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | - | 244 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | - | 244 |
| 6.1.6 | Протяженность сетей | км | 7,6 | 5,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб.м/сут | - | 1717,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб.м/сут | - | 1493,28 |
|  | - производственные сточные воды | куб.м/сут | - | 223,99 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб.м/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 8,9 | 6,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч./в год | 3,35 | 4,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт. ч./в год | 1350 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч./в год | 1350 | 1350 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 8,2 | 9,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 37833 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 37833 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 113,6 | 113,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - котельные | Гкал/час | 113,6 | 113,6 |
| 6.4.3 | Протяженность тепловых сетей, двухтрубная | км | 7,1 | 5,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб.м / год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб.м / год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м / год | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность магистральных газопроводов высокого давления | км | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность газопроводов высокого давления | км | - | - |
| 6.5.5 | Протяженность газопроводов среднего давления | км | - | - |
| 6.5.6 | Протяженность газопроводов низкого давления | км | - | - |
| 6.5.7 | Источники подачи газа | млн. куб.м / год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства (в ценах I квартала 2016г.) | млн. руб. |  |  |
| 7.1 | Жилищное строительство | млн.руб. |  | 3800 |
| 7.2 | Социальная инфраструктура | млн.руб. |  | 317 |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | млн.руб. | - | 347,53 |
| 7.4 | Инженерная подготовка | млн.руб. | - | 30,27 |
| 7.5 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 52,95 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общие положения

Проект межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:03 (далее также – проект межевания территории, проект межевания) подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе решений проекта планировки территории, в границах установленных красных линий, с учетом земельных участков, сведения о местоположении границ которых внесены в государственный кадастр недвижимости.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектом межевания предусматриваются действия по определению местоположения границ образуемых земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, а также границ земельных участков, на которых планируется размещение объектов капитального строительства в соответствии с решениями проекта планировки, определению границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, по уточнению местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.

Границы земельных участков определяются с учетом красных линий, установленных проектом планировки территории, границ смежных земельных участков, которые не подлежат изменению, инженерно-транспортных коммуникаций, а также с учетом обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Определение размера образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется с учетом сложившегося использования территории, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Основные решения проекта межевания территории

Проектом межевания территории границы земельных участков, планируемых для предоставления собственникам многоквартирных жилых домов, определены с учетом площади застройки, организации пожарных проездов, размещения детских игровых, хозяйственных площадок и открытых стоянок транспортных средств для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, озеленения территории в соответствии с нормами обеспеченности. В случаях, когда границы земельных участков, предоставленных для эксплуатации многоквартирных жилых домов, установлены ранее, но при этом их площадь менее нормативной или границы определены с нарушением норм действующего законодательства, в проекте межевания даны предложения по изменению границ таких земельных участков с учетом наличия свободных территорий.

Для объектов общественно-делового назначения границы земельных участков определены на основе решений проекта планировки в соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с учетом фактического землепользования и соблюдения условий эксплуатации данных объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним и организацию открытых стоянок транспортных средств для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Земельные участки объектов инженерной инфраструктуры (площадных) сформированы в минимальных размерах (по отмостке здания или по ограждению) с учетом обеспечения подъезда к ним с территорий общего пользования. Планируемые к размещению линейные объекты инженерной инфраструктуры размещены преимущественно в границах земельных участков, которые относятся к территориям общего пользования.

В проекте межевания предусмотрено образование земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных и муниципальных нужд согласно установленной красной линии для целей размещения улиц, дорог, линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Для зеленых насаждений общего пользования (скверы, бульвары), а также для спортивных площадок в комплексе с детскими игровыми площадками сформированы отдельные земельные участки.

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

В проекте межевания установлены публичные сервитуты для использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Для улично-дорожной сети границы зон действия публичных сервитутов для прокладки, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации совпадают с границей полосы отвода автомобильной дороги.

Таким образом, с учетом решений проекта планировки в проекте межевания территории предусмотрено:

- фиксирование (сохранение без изменений) границ земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, в местоположении границ которых не выявлено кадастровых и технических ошибок, а также которые установлены с соблюдением норм действующего законодательства и норм градостроительного проектирования;

- образование земельных участков под планируемые и существующие объекты капитального строительства;

- образование земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных и муниципальных нужд;

- образование земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования;

- образование земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования;

- уточнение (изменение) границ земельных участков, сведения о которых ранее внесены в государственный кадастр невидимости.

Результатом проекта межевания является полностью разграниченная на земельные участки территория планировочного микрорайона 01:03.

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков с указанием площадей, видов разрешенного использования и иных характеристик представлена в Положениях о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и о характеристиках планируемого развития территории.

- Приложение 1